BASIC LINE WQ-3 – teplý bufet 3 x GN 1/1 příčný

Rozměry:

Šířka:						1935 mm

Hloubka:					  690 mm

Hloubka 1:					  775 mm

(= s pultem na podnosy se sklápěním
dolů na straně zákazníka)

Hloubka 2:					  990 mm

(= s pultem na podnosy s vyklápěním
nahoru na straně zákazníka)

Výška krytu:		 			  900 mm

Výška včetně můstkového nástavce:	1305 mm

Konečné vybavení modulu závisí na zvolené konfiguraci nebo na zvolené variantě výbavy Smart, Emotion nebo Design.

Základní modul:

Pojízdný modul založený na stabilní samonosné plechové konstrukci, instalovaný a připravený k zapojení, s přibližně 2 m dlouhým přívodním kabelem a vidlicí.

Kryt:

Tři samostatně regulovatelné hlubokotažené ohřívací vany jsou bezespárově přivařené s ukazatelem naplnění do 
40 mm vysokého krytu z mikrofinišované ušlechtilé oceli CNS (chromniklová ocel) s hladkými hranami ze všech stran. Vany jsou přivařeny po celé šířce pro ergonomické vyjímání jídel.

Ohřívací vany jsou určeny pro gastronádoby 
GN 1/1-GN-200 nebo ekvivalenty menších. Vany lze vyhřívat nepřímo mokrou nebo suchou cestou, spotřeba energie na jednu vanu je 0,7 kW. Každá vana je vybavena ¾" odtokem, všechny vany jsou připojeny ke společnému odtokovému potrubí s centrálním bezpečnostním vypouštěcím kohoutem. Bezpečnostní vypouštěcí kohout je rozdělen na dvě části, aby se zabránilo nechtěnému otevření.

Vypínače a termostaty pro jednotlivě spínané ohřívací vany jsou zabudovány do příčného panelu obložení vany (spínacího panelu) na straně obsluhy, aby byly chráněny proti nárazům.

Spodní část:

Bočnice, stejně jako kryty na straně zákazníka a obsluhy před oblastí vany, jsou vyrobeny z jemného plechu oboustranně elektrolyticky pozinkovaného a opatřeného práškovým nástřikem: Standardní barva základního bufetu pod krytem z chromniklové oceli:

Dopravní šedá B, (RAL 7043)

Alternativně jsou k dispozici následující barvy spodní části: Viz příslušenství / volitelné vybavení pro barvy B.PRO.*

Dolní police z chromniklové oceli, například pro nastavení B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH, je součástí sériově.

Kolečka jsou připevněna ke spodní straně bočnic: 2 dvojitá otočná kolečka s parkovací brzdou na straně obsluhy, 2 dvojitá otočná kolečka na straně zákazníka, průměr koleček 75 mm. Vzdálenost od podlahy ke spodní hraně modulu je přibližně 100 mm.

Standardní můstkový nástavec a hygienický kryt:

Hladký, plně opláštěný můstkový nástavec z mikrofinišovaného plechu z chromniklové oceli je namontován uprostřed krytu.  Vlevo a vpravo od můstkového nástavce jsou namontovány konzoly z CNS, které slouží k upevnění hygienického krytu. Konzoly jsou ve tvaru písmene U, aby chránily sklo na čelních stranách před poškozením. Hygienický kryt z tvrzeného bezpečnostního skla je nakloněn na stranu zákazníka a má otvor pro podávací okénko. Výška podávacího okénka: 280 mm.

Příslušenství/volitelné vybavení:

- Barva korpusu: Bočnice a kryty opatřeny práškovým nástřikem v barvách B.PRO. *

- Čelní panel na straně zákazníka, které lze snadno vložit a vyjmout mezi bočnice

- z jemného plechu, oboustranně elektrolyticky pozinkovaného, opatřeného práškovým nástřikem v barvách B.PRO BASIC LINE. *

- nebo z dřevotřískových desek osazených laminátem Resopal

- Čelní panel na straně obsluhy, provedený mezi bočnicemi jako dvoukřídlové dveře.

- z jemného plechu, oboustranně elektrolyticky pozinkovaného, opatřeného práškovým nástřikem v barvách B.PRO BASIC LINE *.

- Barvy B.PRO: *

červená merlot 19-1531 TPG

mořská modrá 19-4234 TPG

benzinová zelená 18-5112 TPG

bonbonová červená 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signální bílá, RAL 9003

kamenná šedá, RAL 7030

dopravní šedá B RAL 7043

grafitová černá, RAL 9011

banánová žlutá, RAL 1032

limetková Pantone 382 C

tmavě zelená Pantone 370 C

- Laminát Resopal ve více než 180 dekorech Resopal „Colours“ nebo „Woods“

- Hygienický kryt na straně obsluhy z bezpečnostního skla. Volitelně je k dispozici se zaobleným sklem.

Výška podávacího okénka standardní nástavec: 280 mm

Výška podávacího okénka nástavec Highline: 
	395 mm

- Hygienický kryt na straně zákazníka z tvrzeného bezpečnostního skla, bez podávacího okénka, stažený ke krytu.

- Sklopný hygienický kryt pro standardní můstkový nástavec. Hygienický kryt jednoduše vyklopíte nahoru a sklopíte dolů bez použití nástrojů.

- Tři samostatně přepínatelné keramické infrazářiče, každé s příkonem 200 W. Zabudováno do můstkového nástavce. Keramické zářiče jsou chráněny před přímým kontaktem mřížkovaným plechem z chromniklové oceli s úzkými oky.

- V můstkovém nástavci je instalováno LED osvětlení se 3 LED bodovými žárovkami (nebo 4 LED bodovými žárovkami u kombinace infrazářič/LED). Bodové žárovky lze zapínat a vypínat odděleně od infrazářičů.

- Pult na podnosy z trubky kruhového průřezu z chromniklové oceli (průměr trubky 25 mm) na straně zákazníka a/nebo obsluhy, odklopný. Ve výšce 885 mm nebo ve snížené výšce (785 mm) pro dětské stravování.

- Pult na podnosy z plechu z chromniklové oceli na straně zákazníka a/nebo obsluhy, odklopný. Ve výšce 885 mm nebo ve snížené výšce (785 mm) pro dětské stravování.

- Pult na podnosy z multiplexní desky, osazený Resopalem na straně zákazníka a/nebo obsluhy, odklopný. Ve výšce 885 mm nebo ve snížené výšce (785 mm) pro dětské stravování.

- Pult na podnosy a talíře z voděodolné dřevotřískové desky s ABS hranou 2 mm a multiplexním potiskem. Zaoblené rohy s poloměrem. V jedné rovině s krytem ve výšce 900 mm. K dispozici ve 12 různých barvách Resopal:

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Pult na talíře z plechu z chromniklové oceli na straně zákazníka a/nebo obsluhy, odklopný. V jedné rovině s krytem ve výšce 900 mm.

- Pult na talíře z multiplexní desky, osazený Resopalem na straně zákazníka a/nebo obsluhy, odklopný. V jedné rovině s krytem ve výšce 
900 mm.

- Police z kulaté trubky z chromniklové oceli (průměr trubky 25 mm) na čelní straně vpravo a/nebo vlevo, odklopná. Ve výšce 885 mm nebo ve snížené výšce (785 mm) pro dětské stravování.

- Police z plechu z chromniklové oceli na čelní straně vpravo a/nebo vlevo, odklopná. V jedné rovině s krytem (900 mm) nebo ve výšce 885 mm nebo ve snížené výšce (785 mm) pro dětské stravování.

- Police z multiplexní desky, osazená Resopalem na čelní straně vpravo a/nebo vlevo, odklopná. V jedné rovině s krytem (900 mm) nebo ve výšce 885 mm nebo ve snížené výšce (785 mm) pro dětské stravování.

- Police z voděodolné dřevotřískové desky s ABS hranou 2 mm a multiplexním potiskem. Zaoblené rohy s poloměrem. V jedné rovině s krytem ve výšce 900 mm. K dispozici ve 12 různých barvách Resopal:

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Kryt spínacího panelu. K zakrytí spínačů a ovládacích prvků

- Dodatečné zásuvky, možné různé varianty instalace do spodní části a bočnic

- Síťové připojení s vidlicí CEE 400V 16A

- Vedení kabelu nahoru, délka bloku: 450 mm, vytažený o cca 2 m

- Sada pro modulové spojení k pevnému spojení dvou bufetů, vč. profilové lišty k zakrytí mezery mezi dvěma moduly.

- Kolečka z ušlechtilé oceli, průměr 125 mm, 
4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou. Celková výška se zvýší o 60 mm, výška spodní části pak činí 960 mm. Vzdálenost od podlahy ke spodní hraně modulu je pak přibližně 160 mm.

- Nastavitelné nohy z ušlechtilé oceli (místo koleček). Vzdálenost od podlahy ke spodní hraně modulu je pak přibližně 94-114 mm.

- Sokly z ušlechtilé oceli na straně zákazníka / na čelní straně (lze objednat pouze spolu s nastavitelnými nohami)

Technické údaje:

Materiál:	mikrofinišovaná chromniklová ocel 18/10 (WN 1.4301 / AISI 304); v kombinaci s jemným plechem, oboustranně elektrolyticky pozinkovaným a opatřeným práškovým nástřikem.

Hmotnost:		přibližně 130 kg (bez volitelného 				vybavení)

Kapacita:		max. 3 x GN 1/1-200

Rozsah teplot:	+30 °C až +95 °C

Hodnota pro
připojení:		230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

Hodnota pro připojení modulu závisí na volitelném příslušenství.

Zvláštnosti:

- Jednotlivě vyhřívané a regulovatelné ohřívací vany pro mokrý nebo suchý provoz

- Příčně uspořádaná vana pro snadné a ergonomické vyjímání jídla pro děti a mládež

- Samostatně vypínatelný keramický infrazářič nad každou ohřívací vanou

- Hygienický kryt z tvrzeného bezpečnostního skla ESG

- Mikrofinišovaný povrch z chromniklové oceli

- Dvoudílný bezpečnostní vypouštěcí kohout

- Odklopný pult na podnosy a talíře z trubky kruhového průřezu z chromniklové oceli, jemného plechu CNS a multiplexu s povrchovou úpravu Resopal.

- Velký výběr barevných provedení a možností individuálního přizpůsobení

Výrobek:

Výrobce:		B.PRO

Typ:         		BASIC LINE WQ-3

Obj. č.:		392 820