BASIC LINE WQ-3 - Warmbüffet 3 x GN 1/1 Quer

Abmessungen:

Breite:					1935 mm

Tiefe:					 690 mm

Tiefe 1:				775 mm

(= mit kundenseitig abgeklappter Tablettrutsche)

Tiefe 2:				990 mm

(= mit kundenseitig hochgeklappter Tablettrutsche)

Höhe Abdeckung:			 900 mm

Höhe inkl. Brückenaufsatz:	1305 mm

Die finale Ausstattung des Moduls ist von der gewählten Konfiguration abhängig bzw. von der gewählten Ausstattungsvariante Smart, Emotion oder Design.

Grundmodul:

Fahrbares Modul, basierend auf einer stabilen, selbst tragenden Blechkonstruktion, steckerfertig installiert, mit ca. 2 m langem Anschlusskabel und Stecker.

Abdeckung:

In die 40 mm hohe, allseitig glatt abgekantete Abdeckung aus mikroliertem Edelstahl CNS (Chromnickelstahl) sind drei einzeln schalt- und regelbare, tiefgezogene Bain-Marie-Becken mit Füllstandsprägung fugenlos eingeschweißt. Die Becken sind für eine ergonomische Entnahme der Speisen in Querrichtung der Breite nach eingeschweißt.

Die Bain-Marie-Becken sind zur Aufnahme von GN-Behältern 1/1-GN-200 oder deren Unterteilungen ausgelegt. Die Becken sind nass oder trocken indirekt beheizbar, die Leistungsaufnahme je Becken beträgt 0,7 kW. Jedes Becken ist mit einem ¾“-Ablauf ausgestattet, alle Becken sind an eine gemeinsame Ablaufverrohrung mit zentralem Sicherheitsablaufhahn angeschlossen. Der Sicherheitsablaufhahn ist zweigeteilt ausgeführt, damit ein unbeabsichtigtes Öffnen ausgeschlossen ist.

Die Ein-/Ausschalter und Thermostate für die einzeln schaltbaren Bain-Marie-Becken sind in die schräg angeordnete, bedienseitige Beckenblende (Schalterblende) gegen Stöße geschützt, eingebaut.

Unterbau:

Die Seitenwangen, so wie die kunden- und bedienseitige Blende vor dem Beckenbereich sind in pulverbeschichtetem, beidseitig elektrolytisch verzinktem Feinblech ausgeführt: Standardfarbe des Grundbüffets unterhalb der CNS-Abdeckung:

Verkehrsgrau B (RAL 7043)

Alternativ stehen folgende Farben für den Unterbau zur Verfügung: Siehe unter Zubehör/Optionen B.PRO Farben. *

Ein Grundboden aus CNS, beispielsweise zum Einstellen von B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH ist serienmäßig enthalten.

An der Unterseite der Seitenwangen ist die Rollenausstattung angebaut: Bedienseitig 2 Zwillings-Lenkrollen mit Feststellbremse, kundenseitig 2 Zwillings-Lenkrollen, Rollendurchmesser 75 mm. Der Abstand vom Fußboden zur Unterkante des Moduls beträgt ca. 100 mm.

Standard-Brückenaufsatz und Hustenschutz:

Der glattflächige, voll verkleidete Brückenaufsatz aus mikroliertem CNS-Blech ist mittig auf der Abdeckung aufgebaut.  Am Brückenaufsatz sind links und rechts CNS-Konsolen zur Fixierung des Hustenschutzglases angebracht. Die Konsolen sind U-förmig ausgeführt, damit das Glas an den Stirnseiten gegen Beschädigungen geschützt ist. Der Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas ist zur Kundenseite hingeneigt angebracht, mit Durchreicheöffnung. Durchreichehöhe: 280 mm.

Zubehör/ Optionen:

- Korpusfarbe: Seitenwangen & Blenden pulverbeschichtet in den B.PRO Farben. *

- Kundenseitige Frontverkleidung, zwischen den Seitenwangen leicht ein- und aushängbar

- aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in den Farben B.PRO BASIC LINE. *

- oder aus Spanplatte, belegt mit Resopal-Schichtstoff

- Bedienseitige Frontverkleidung, zwischen den Seitenwangen als Flügeltüren ausgeführt.

- aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in den Farben B.PRO BASIC LINE * oder belegt mit Resopal-Schichtstoff.

- B.PRO Farben: *

merlotrot 19-1531 TPG

meerblau 19-4234 TPG

petrolgrün 18-5112 TPG

candyred 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signalweiß, RAL 9003

steingrau, RAL 7030

verkehrsgrau B RAL 7043

graphitschwarz, RAL 9011

ginstergelb, RAL 1032

limette, Pantone 382 C

granny, Pantone 370 C

- Resopal-Schichtstoffe in über 180 Resopal-Dekoren “Colours” oder “Woods”

- Bedienseitiger Hustenschutz aus ESG Sicherheitsglas. Optional mit abgerundetem Glas erhältlich.

Durchreichehöhe Standard-Aufsatz: 280 mm

Durchreichehöhe Highline-Aufsatz: 395 mm

- Kundenseitiger Hustenschutz aus ESG Sicherheitsglas, ohne Durchreiche, bis zur Abdeckung heruntergezogen.

- Klappbarer Hustenschutz für Standard-Brückenaufsatz. Einfach hoch- und abklappen des Hustenschutz ohne Werkzeug.

- Drei einzeln schaltbare Keramikwärmestrahler mit einer Leistungsaufnahme von jeweils 200W. Eingebaut in den Brückenaufsatz. Die Keramikstrahler sind durch ein engmaschiges CNS-Gitterblech vor direkter Berührung geschützt.

- LED-Beleuchtung mit 3 LED-Spots (bzw. 4 LED-Spots bei Kombination Wärmestrahler/LED) sind in den Brückenaufsatz eingebaut. Spots können separat zu den Wärmestrahlern ein- und ausgeschaltet werden.

- Tablettrutsche aus CNS-Rundrohr (25mm Rohrdurchmesser) kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.

- Tablettrutsche aus CNS-Blech kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.

- Tablettrutsche aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.

- Tablett-/Tellerrutsche aus wasserfester Spanplatte ABS Kantenumleimer 2mm mit Multiplex-Bedruckung. Ecken gerundet mit Radius. Bündig mit der Abdeckung auf Höhe 900mm. In 12 verschiedene Resopal-Farben erhältlich:

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Tellerrutsche aus CNS-Blech kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung auf Höhe 900mm.

- Tellerrutsche aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung auf Höhe 900mm.

- Abstellbord aus CNS-Rundrohr (25mm Rohrdurchmesser) stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.

- Abstellbord aus CNS-Blech stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung (900mm) oder auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.

- Abstellbord aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung (900mm) oder auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.

- Abstellbord aus wasserfester Spanplatte ABS Kantenumleimer 2mm mit Multiplex-Bedruckung. Ecken gerundet mit Radius. Bündig mit der Abdeckung auf Höhe 900mm. In 12 verschiedene Resopal-Farben erhältlich:

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Abdeckung Schalterblende. Zum Abdecken der Schalter und Bedienelemente

- Zusatz-Steckdosen, verschiedene Einbauvarianten in

Unterbau und Seitenwangen möglich

- Stromanschluss mit 400V 16A CEE-Stecker

- Kabelführung nach oben, Blocklänge: 450mm, ausgezogen ca. 2m

- Modulverbindungs-Satz zur festen Verbindung von zwei Buffets, inkl. Profilblende zum Abdecken des Spaltes zwischen zwei Modulen.

- Edelstahl-Rollen, Durchmesser 125mm, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller. Gesamthöhe erhöht sich um 60 mm, Höhe Unterbau beträgt dann 960 mm. Der Abstand vom Fußboden zur Unterkante des Moduls beträgt dann ca. 160 mm.

- Stellfüße aus Edelstahl (anstatt Rollen). Der Abstand vom Fußboden zur Unterkante des Moduls beträgt dann ca. 94 – 114 mm.

- Sockelblenden aus Edelstahl kundenseitig/stirnseitig rechts/links (nur in Verbindung mit Stellfüßen bestellbar)

Technische Daten:

Werkstoff:	Chromnickelstahl 18/10 (WN 1.4301 / AISI 304) mikroliert; kombiniert mit

pulverbeschichtetem, beid-

seitig elektrolytisch verzinktem

Feinblech.

Gewicht:		ca.  130 kg (ohne Optionen)

Kapazität:		max. 3 x GN 1/1-200

Temperaturbereich:	+30°C bis +95°C

Anschlusswert:	230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

Der Anschlusswert des Moduls hängt vom optionalen Zubehör ab.

Besonderheiten:

- Einzeln beheiz- und regelbare Bain-Marie-Becken für Nass- oder Trockenbetrieb

- Quer angeordneten Becken zur leichten und ergonomischen Entnahme der Speisen für Kinder und Jugendliche

- Separat schaltbare Keramikwärmestrahler über jedem Bain-Marie-Becken

- Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas

- Mikrolierte CNS-Oberfläche

- Zweigeteilter Sicherheitsablauf

- Abklappbare Tablett- und Tellerrutschen aus CNS-Rundrohr, CNS-Blech und Multiplex mit Resopal-Beschichtung.

- Große Auswahl an Farbgestaltungs- und Individualisierungsmöglichkeiten

Fabrikat:

Hersteller:		B.PRO

Typ:         		BASIC LINE WQ-3

Best.-Nr.:		392 820