BASIC LINE WQ-3 : buffet chaud 3 x GN 1/1 transversal

Dimensions :

Largeur :					 1935 mm

Profondeur :					   690 mm

Profondeur 1 :				   775 mm

(= avec glissière pour plateaux
rabattue côté client)

Profondeur 2 :				   990 mm

(= avec glissière pour plateaux
relevée côté client)

Hauteur de recouvrement :		   900 mm

Hauteur, avec pont :			 1305 mm

L’équipement final du module dépend de la configuration ou variante d’équipement Smart, Emotion ou Design sélectionnée.

Module de base :

Module mobile, basé sur une conception en tôle autoportante solide, prêt à connecter, avec câble de raccordement d’environ 2 m de long et fiche.

Recouvrement :

Trois cuves de bain-marie embouties à commande et régulation individuelles, avec empreinte de niveau, sont soudées sans joints dans le recouvrement de 40 mm de haut en acier inoxydable microlisé, avec rebord lisse sur tous les côtés. Les cuves sont soudées dans le sens de la largeur pour pouvoir prélever les plats en toute ergonomie.

Les cuves de bain-marie sont conçues pour accueillir des bacs GN 1/1-200 ou leurs subdivisions. Les cuves sont chauffées indirectement par voie humide ou sèche, la puissance absorbée par cuve est de 0,7 kW. Chaque cuve est équipée d’un écoulement ¾", toutes les cuves sont raccordées à une tuyauterie d’écoulement commune avec robinet de vidange de sécurité central. Le robinet de vidange de sécurité est réalisé en deux parties afin d’exclure une ouverture intempestive.

Les interrupteurs marche/arrêt et thermostats pour les cuves de bain-marie commutables individuellement sont encastrés et protégés contre les chocs dans le bandeau des cuves (bandeau de commande), lequel est disposé en oblique côté commande.

Soubassement :

Les joues latérales, ainsi que le bandeau côté client et côté commande devant la zone des cuves, sont en tôle fine galvanisée électrolytiquement des deux côtés et laquée ; couleur standard du buffet de base en dessous du recouvrement en acier inoxydable :

gris signalisation B (RAL 7043)

En variante, les couleurs suivantes sont disponibles pour le soubassement : voir les couleurs B.PRO dans les accessoires/options*.

Un plancher de base en acier inoxydable, par exemple pour placer le B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH est disponible de série.

Le train de roulement est monté sur la face inférieure des joues latérales : côté commande 2 roues pivotantes jumelées avec frein, côté client 2 roues pivotantes jumelées, diamètre des roues 75 mm. La distance entre le sol et le bord inférieur du module est d’environ 100 mm.

Pare-haleine et pont standard :

Le pont entièrement revêtu à surface lisse, en tôle d’acier inoxydable microlisée, est monté au centre du recouvrement.  Les consoles en acier inoxydable de fixation du verre de protection pare-haleine sont fixées sur le pont à gauche et à droite. Les consoles sont en forme de U afin de protéger le verre contre les détériorations sur les petits côtés. Le pare-haleine en verre de sécurité trempé est monté incliné côté client, avec une ouverture passe-plat. Hauteur passe-plat : 280 mm.

Accessoires/options :

- Couleur du corps : joues latérales et bandeaux laqués dans les couleurs B.PRO*.

- Habillage frontal côté client, facile à accrocher et décrocher entre les joues latérales :

- en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée dans les couleurs B.PRO BASIC LINE*

- ou en panneau de particules revêtu de stratifié Resopal.

- Habillage frontal côté commande, formant des portes battantes entre les joues latérales :

- en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée dans les couleurs B.PRO BASIC LINE* ou revêtue de stratifié Resopal.

- Couleurs B.PRO* :

rouge merlot 19-1531 TPG

bleu mer 19-4234 TPG

vert pétrole 18-5112 TPG

rouge candy 17-1562 TPG

menthe néon 15-5718 TPG

blanc de sécurité, RAL 9003

gris pierre, RAL 7030

gris signalisation B RAL 7043

noir graphite, RAL 9011

jaune genêt, RAL 1032

limette, Pantone 382 C

granny, Pantone 370 C

- Stratifiés Resopal dans l’un des plus de 180 décors Resopal « Colours » ou « Woods ».

- Pare-haleine côté commande en verre de sécurité trempé. Disponible en option avec un verre bombé.

Hauteur passe-plat module rapporté standard : 280 mm

Hauteur passe-plat module rapporté Highline : 395 mm

- Pare-haleine côté client en verre de sécurité trempé, sans ouverture passe-plat, abaissé jusqu’au recouvrement.

- Pare-haleine pliable pour le pont standard. Il suffit de relever et de rabattre le pare-haleine sans outillage.

- Trois éléments thermiques en céramique commutables individuellement avec une puissance absorbée de 200 W chacun. Intégrés dans le pont. Les éléments thermiques céramiques sont protégés du contact direct par une tôle perforée en acier inoxydable à mailles fines.

- Éclairage LED avec 3 spots LED (ou 4 spots LED en combinaison avec des éléments thermiques/LED) intégrés dans le pont. Les spots peuvent être allumés et éteints séparément des éléments thermiques.

- Glissière pour plateaux en tube rond d’acier inoxydable (diamètre 25 mm) côté client et/ou côté commande, rabattable. À une hauteur de 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.

- Glissière pour plateaux en tôle d’acier inoxydable côté client et/ou côté commande, rabattable. À une hauteur de 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.

- Glissière pour plateaux en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, côté client et/ou côté commande, rabattable. À une hauteur de 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.

- Glissière pour plateaux/assiettes en panneau de particules résistant à l’eau, chants en ABS de 2 mm avec impression sur contreplaqué. Coins arrondis avec rayon. À fleur avec le recouvrement à hauteur de 900 mm. Disponible en 12 couleurs Resopal différentes :

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Glissière pour assiettes en tôle d’acier inoxydable côté client et/ou côté commande, rabattable. À fleur avec le recouvrement à hauteur de 900 mm.

- Glissière pour assiettes en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, côté client et/ou côté commande, rabattable. À fleur avec le recouvrement à hauteur de 900 mm.

- Tablette en tube rond d’acier inoxydable (diamètre du tube 25 mm) sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À une hauteur de 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.

- Tablette en tôle d’acier inoxydable sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À fleur avec le recouvrement (900 mm) ou à une hauteur de 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.

- Tablette en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À fleur avec le recouvrement (900 mm) ou à une hauteur de 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.

- Tablette en panneau de particules résistant à l’eau, chants en ABS de 2 mm avec impression sur contreplaqué. Coins arrondis avec rayon. À fleur avec le recouvrement à hauteur de 900 mm. Disponible en 12 couleurs Resopal différentes :

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Recouvrement du bandeau de commande. Pour couvrir des interrupteurs et éléments de commande.

- Prises de courant supplémentaires, différentes variantes possibles dans le soubassement et les joues latérales.

- Raccordement électrique avec fiche CEE 16 A 400 V.

- Passage de câbles vers le haut, longueur du bloc : 450 mm, avec extension d’environ 2 m.

- Jeu de liaison entre modules pour la liaison fixe de deux buffets, avec bandeau profilé pour couvrir la fente entre deux modules.

- Roues en acier inoxydable, diamètre de 125 mm, 4 roues pivotantes dont 2 avec frein. La hauteur totale augmente de 60 mm, la hauteur du soubassement est alors de 960 mm. La distance entre le sol et le bord inférieur du module est alors d’environ 160 mm.

- Pieds réglables en acier inoxydable (au lieu de roues). La distance entre le sol et le bord inférieur du module est alors d’environ 94-114 mm.

- Plinthes en acier inoxydable côté client/sur le petit côté à droite/à gauche (à commander uniquement en liaison avec des pieds réglables).

Caractéristiques techniques :

Matériau :	acier inoxydable (AISI 304) microlisé combiné avec de la tôle fine galvanisée électrolytiquement des deux côtés, revêtue à la poudre.

Poids :		env. 130 kg (sans options)

Capacité :		3 x GN 1/1-200 max.

Plage de 
température :	de +30 °C à +95 °C

Valeur de 
raccordement :	230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

La valeur de raccordement du module dépend des accessoires en option.

Particularités :

- Chauffage des cuves de bain-marie sec ou humide réglable individuellement

- Cuves disposées transversalement pour un prélèvement simple et ergonomique des plats pour les enfants et les adolescents

- Éléments thermiques céramiques à commande séparée au-dessus de chaque cuve de bain-marie

- Pare-haleine en verre de sécurité trempé

- Surface en acier inoxydable microlisée

- Écoulement de sécurité en deux parties

- Glissières pour plateaux et assiettes rabattables en tube rond d’acier inoxydable, tôle d’acier inoxydable et contreplaqué avec revêtement Resopal

- Vaste choix de jeux de couleurs et nombreuses possibilités d’individualisation

Marque :

Fabricant :		B.PRO

Type :         		BASIC LINE WQ-3

Référence :		392 820