BASIC LINE WQ-3 – warm buffet 3x GN 1/1 dwars

Afmetingen:

Breedte:					1935 mm

Diepte:					  690 mm

Diepte 1:					  775 mm

(= met aan de klantzijde 
neergeklapte trayrail)

Diepte 2:					  990 mm

(= met aan de klantzijde omhoog-
geklapte trayrail)

Hoogte afdekking:				  900 mm

Hoogte incl. brugopzet:			1305 mm

De uiteindelijke uitrusting van de module is afhankelijk van de geselecteerde configuratie resp. van de geselecteerde uitvoeringsvariant Smart, Emotion of Design.

Basismodule:

Verrijdbare module op basis van een stevige, zelfdragende metaalplaatconstructie, stekkerklaar geïnstalleerd, met ca. 2 m lang aansluitsnoer met stekker.

Afdekking:

In de 40 mm hoge, aan alle zijden glad afgekante afdekking van gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal) zijn drie afzonderlijk schakel- en regelbare, diepgetrokken bain-marie-bakken met vulhoogtemarkering naadloos ingelast. De bakken zijn voor het ergonomisch uitnemen van gerechten in dwarsrichting t.o.v. de breedte ingelast.

De bain-marie-bakken zijn bedoeld voor opname van 
GN-inzetbakken 1/1-GN-200 of onderverdelingen daarvan. De bakken kunnen nat of droog indirect worden verwarmd, het opgenomen vermogen per bak bedraagt 0,7 kW. Elke bak is voorzien van een ¾" afvoer, alle bakken zijn aangesloten op een gezamenlijk afvoersysteem met centrale veiligheidsafvoerkraan. De veiligheidsafvoerkraan is tweedelig uitgevoerd zodat onbedoeld openen is uitgesloten.

De aan-/uitschakelaar en thermostaten voor de afzonderlijk schakelbare bain-marie-bakken zijn gemonteerd in het schuin aangebrachte paneel (schakelaarpaneel) aan de bedieningszijde, beschermd tegen stoten.

Onderbouw:

De zijwanden en de afscherming aan klant- en bedieningszijde voor de bakken zijn uitgevoerd in gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat: standaardkleur van het basisbuffet onder de RVS-afdekking:

verkeersgrijs B (RAL 7043)

Als alternatief zijn de volgende kleuren beschikbaar voor de onderbouw: zie onder Toebehoren/opties B.PRO Colours. *

Een bodemplaat van RVS, bv. voor het plaatsen van B.PROTHERM 420 K / KBUH / KBRUH, is standaard voorzien.

Aan de onderzijde van de zijwanden zijn de wielen gemonteerd: aan de bedieningszijde 2 tweelingzwenkwielen met parkeerrem, aan de klantzijde 
2 tweelingzwenkwielen, wieldiameter 75 mm. De afstand van de vloer tot de onderzijde van de module bedraagt ca. 100 mm.

Standaard brugopzet en hoestbescherming:

De gladde, volledig afgewerkte brugopzet van gemicroleerde RVS-plaat is midden op de afdekking gemonteerd.  Op de brugopzet zijn links en rechts RVS-consoles aangebracht om het glas van de hoestbescherming te fixeren. De consoles zijn U-vormig uitgevoerd zodat het glas aan de kopse kanten is beschermd tegen beschadigingen. De hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde onder een hoek De Highline brugopzet met hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde horizontaal aangebracht, met doorgeefopening. Hoogte doorgeefopening: 280 mm.

Toebehoren/opties:

- Corpuskleur: zijwanden & afschermingen gepoedercoat in de B.PRO Colours. *

- Frontpaneel aan de klantzijde, gemakkelijk in en uit te hangen tussen de zijwanden

- van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE. *

- of van spaanplaat, bekleed met Resopal-laminaat

- Frontpaneel aan de bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren tussen de zijwanden.

- van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE * of bekleed met Resopal-laminaat.

- B.PRO Colours: *

merlotrood 19-1531 TPG

zeeblauw 19-4234 TPG

petrolgroen 18-5112 TPG

candyrood 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signaalwit, RAL 9003

steengrijs, RAL 7030

verkeersgrijs B, RAL 7043

grafietzwart, RAL 9011

bremgeel, RAL 1032

limoen, Pantone 382 C

appelgroen, Pantone 370 C

- Resopal-laminaat in meer dan 180 Resopal-decors "Colours" en "Woods"

- Hoestbescherming aan de bedieningszijde van ESG-veiligheidsglas. Optioneel verkrijgbaar met afgerond glas.

Hoogte doorgeefopening standaardopzet: 280 mm

Hoogte doorgeefopening Highline-opzet: 395 mm

- Hoestbescherming aan de klantzijde van ESG-veiligheidsglas, zonder doorgeefopening, doorlopend tot op de afdekking.

- Wegklapbare hoestbescherming voor standaard brugopzet. Eenvoudig omhoog en omlaag klappen van de hoestbescherming zonder gereedschap.

- Drie afzonderlijk schakelbare keramische warmtestralers met een opgenomen vermogen van elk 200 W. Ingebouwd in de brugopzet. De keramische warmtestralers worden door een fijnmazig RVS-rooster beschermd tegen direct contact.

- LED-verlichting met 3 LED-spots (resp. 4 LED-spots bij de combinatie warmtestralers/LED), ingebouwd in de brugopzet. De spots kunnen gescheiden van de warmtestralers worden in- en uitgeschakeld.

- Trayrail van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op hoogte 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.

- Trayrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op hoogte 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.

- Trayrail van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op hoogte 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.

- Tray-/bordenrail van waterbestendige spaanplaat, ABS randafwerking 2 mm, met multiplex-bedrukking. Hoeken afgerond met radius. Vlak met de afdekking op hoogte 900 mm. Verkrijgbaar in 12 verschillende Resopal kleuren:

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Bordenrail van RVS-plaat, aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op hoogte 900 mm.

- Bordenrail van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op hoogte 900 mm.

- Plateau van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter), aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Op hoogte 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.

- Plateau van RVS-plaat, aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Vlak met de afdekking (900 mm) of op hoogte 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.

- Plateau van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Vlak met de afdekking (900 mm) of op hoogte 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.

- Plateau van waterbestendige spaanplaat, ABS randafwerking 2 mm, met multiplex-bedrukking. Hoeken afgerond met radius. Vlak met de afdekking op hoogte 900 mm. Verkrijgbaar in 12 verschillende Resopal kleuren:

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Afdekking schakelaarpaneel. Voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen

- Extra contactdozen, verschillende inbouwvarianten in onderbouw en zijwanden mogelijk

- Elektrische aansluiting met 400 V / 16 A CEE-stekker

- Kabelgeleiding naar boven, bloklengte: 450 mm, uitgetrokken ca. 2 m

- Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules.

- Roestvrij stalen wielen, diameter 125 mm, 
4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. De totale hoogte wordt 60 mm hoger, de hoogte onderbouw bedraagt dan 960 mm. De afstand van de vloer tot de onderzijde van de module bedraagt dan ca. 
160 mm.

- Stelpoten van roestvrij staal (i.p.v. wielen). De afstand van de vloer tot de onderzijde van de module bedraagt dan ca. 94–114 mm.

- Plinten van roestvrij staal, aan de klantzijde/korte zijde rechts/links (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)

Technische gegevens:

Materiaal:	chroomnikkelstaal 18/10 (mat.nr. 1.4301 / AISI 304) gemicroleerd; in combinatie met gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat.

Gewicht:		ca. 130 kg (excl. opties)

Capaciteit:		max. 3x GN 1/1-200

Temperatuurbereik:	+30°C tot +95°C

Aansluitwaarde:	230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

De aansluitwaarde van de module is afhankelijk van de optionele toebehoren.

Bijzonderheden:

- Afzonderlijk verwarm- en regelbare bain-marie-bakken voor nat of droog gebruik

- Dwars geplaatste bakken voor eenvoudig en ergonomisch uitnemen van de gerechten voor kinderen en jongeren

- Afzonderlijk schakelbare keramische warmtestraler boven elke bain-marie-bak

- Hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas

- Gemicroleerd RVS-oppervlak

- Tweetraps veiligheidsafvoer

- Neerklapbare tray- en bordenrails van ronde RVS-buis, RVS-plaat of multiplex bekleed met Resopal.

- Grote keuze aan kleurmogelijkheden en individualiseringsopties

Fabricaat:

Fabrikant:		B.PRO

Type:         		BASIC LINE WQ-3

Bestelnr.:		392 820