Gastronorm – Blech mit glattem Rand   BZG 2/1-20

Abmessungen

Außenmaße:

Länge:		650 mm

Breite:		530 mm

Tiefe:		  20 mm

Lichtes Maß:

Länge:		 623 mm

Breite:			 503 mm

Bodenradius:		R 16 mm

Eckenradius:		R 50 mm

# Ausführung

Das Gastronormblech besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Der Rand ist glatt ausgeführt. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Um den Anforderungen speziell im Kombidämpfer gerecht zu werden und ein Verwinden bei Hitze zu vermeiden, wurde das BZG 2/1-20 speziell verstärkt.

Technische Daten:

Werkstoff:	CNS 18/10  - 1.4301

Normen:	DIN EN 631

Inhalt:			  Schale

Gewicht:		  3,4 kg

# Besonderheit

- Große Eckenradien (Seitenwand zu Seitenwand)

- Vergrößerte Bodenradien (Boden zu Seitenwand)

- Spezielle Verstärkung für den Einsatz im Kombidämpfer

Fabrikat:

Hersteller:        	B.PRO

Typ:               	BZG 2/1-20

Best.-Nr.:         	  550 625