Gastronorm – Blech mit glattem Rand   BZG 1/1-65

Abmessungen

Außenmaße:

Länge:		530 mm

Breite:		325 mm

Tiefe:		  65 mm

Lichtes Maß:

Länge:		  501 mm

Breite:			  296 mm

Bodenradius:		R 25 mm

Eckenradius:		R 50 mm

# Ausführung

Das Gastronormblech besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Der Rand ist glatt ausgeführt. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Um den Anforderungen speziell im Combidämpfer gerecht zu werden und ein Verwinden bei Hitze zu vermeiden, wurde das BZG 1/1-65 speziell verstärkt.

Technische Daten:

Werkstoff:	CNS 18/10  - 1.4301

Normen:	DIN EN 631

Inhalt:	bis 20 mm unter den Rand: 	6,2 Liter

bis 3 mm unter den Rand:

8,0 Liter

Gewicht:	1,4 kg

# Besonderheit

- Große Eckenradien (Seitenwand zu Seitenwand)

- Vergrößerte Bodenradien (Boden zu Seitenwand)

- Spezielle Verstärkung für den Einsatz im Kombidämpfer

Fabrikat:

Hersteller:        	B.PRO

Typ:               	BZG 1/1-65

Best.-Nr.:         	  550 630