# Carro de servicio SW 10x6-2

# - modelo reforzado

Dimensiones

Longitud:				1100 mm

Ancho:			 700 mm

Altura:			1010 mm

Dimensiones internas:

Altura entre los estantes:		 585 mm

Estantes:		 1000 x 600 mm

Modelo

El carro de servicio está fabricado en acero inoxidable 18/10, material 1.4301. Entre el bastidor circundante cerrado de tubos redondos con un diámetro de 25 mm se encuentran dos estantes soldados y embutidos. La superficie de los estantes está cepillada. Los tubos en los lados frontales se utilizan como mangos. El borde realzado circundante de 35 mm situado en los estantes, el borde enrollado del estante y las soldaduras continuas entre el bastidor tubular y los estantes refuerzan la estabilidad del carro de servicio.

Los estantes están provistos de una esterilla insonorizante.

El carro de servicio es móvil por medio de ruedas de acero galvanizado (2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices con freno, diámetro de ruedas 125 mm). Las ruedas están enganchadas en un travesaño transversal. Los topes protectores de plástico (polietileno) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

Accesorios

- Recipiente de desperdicios AFB 4 x 2 x 2,5 de acero inoxidable, con colgador, de 18,5 litros (n.° ref. 555 509)

- Recipiente para cubiertos BGN 1/3-150 de acero inoxidable, con colgador, 110 cubiertos

(N.° ref. 555 510)

- Galería circundante, para el automontaje sencillo (n.° ref. 575 525)

- Galería de 3 lados, para el automontaje sencillo (n.° ref. 575 527)

- Perfiles de refuerzo de estante, que aumentan la carga máx. por estante en 10 kg, la capacidad de carga del SW completo permanece igual, para el automontaje (n.° ref. 575 532)

- Juegos de revestimiento:

- Revestimiento en 3 partes de acero inoxidable, para enganchar en el carro de servicio, n.° ref.: 375451

- Revestimiento en 3 partes con puertas abatibles frontales de acero inoxidable, para el montaje sencillo en carros de servicio, n.° ref.: 375452

- Revestimiento en 3 partes de chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores, para enganchar en carros de servicio, n.° ref.: 375455

- Revestimiento en 3 partes con puertas abatibles frontales de chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores, para el montaje sencillo en carros de servicio, n.° ref.: 375456

Datos técnicos

Material:			acero inoxidable 18/10,

poliamida (PA)

Peso:		24,2 kg

Capacidad de carga
por carro:		160 kg

Capacidad de carga
por estante:		80 kg

Cantidad de estantes:		2

### Particularidades

- Borde realzado circundante en los estantes para reforzar la estabilidad del carro de servicio y evitar que los objetos colocados no se deslicen lateralmente

- Borde enrollado del estante: las aristas enrolladas proporcionan una estabilidad alta y protegen al personal contra posibles lesiones.

Fabricación

Fabricante:		B.PRO

Tipo:                                  SW 10x6-2

N.° ref.		555 535