# Chariot à glissières RWR 3-A

Dimensions

Longueur :				1165 mm

Largeur :			  625 mm

Largeur module rapporté inclus :	  829 mm

Hauteur :			1200 mm

Dimensions intérieures :

Écartement des glissières :	 165 mm

Modèle

Le chariot à glissières est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Des rails de guidage à profil en U soudés sont placés entre les tubes à section carrée 25 x 25 mm stables. Ces rails sont dotés d’une sécurité antibasculement et d’une sécurité de poussée.

Les 3 paires de glissières de chacune des 3 parties du chariot permettent d’insérer des bacs GN, des plateaux GN ou des grilles GN. 3 bacs GN supplémentaires peuvent être accrochés par le haut. Le chariot est doté d’un module rapporté incliné à 10° capable d’accueillir 3 bacs GN (accrochés par le haut).

Le chariot à glissières roule à l’aide de roues en acier galvanisé (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Accessoires/options

- Habillage en acier inoxydable sur 2 ou 3 côtés

Caractéristiques techniques

Matériau :			Acier inoxydable,

polyamide (PA)

Poids :		31 kg

Capacité de charge par

chariot :		80 kg

Capacité de charge max.

par paire de glissières:		30 kg

Nombre de paires de

glissières :		15

Capacité :		15 x GN 1/1 ou

30 x GN 1/2

### Particularité

- Rails de guidage à profil en U avec sécurité de poussée.

- 6 bacs GN peuvent être accrochés par le haut (optimal pour le portionnement sur un convoyeur de distribution)

- Module rapporté incliné à 10° pour accueillir 
3 bacs GN

- Chariot adapté à l’utilisation en liaison froide

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :                                RWR 3-A

Référence		568 416c