# SAW 4 – Chariot de transport

Dimensions

Longueur:					1615 mm

Largeur:					  714 mm

Hauteur:					  933 mm

Exécution

Présentation

Le chariot de distribution de repas est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité résistant à la corrosion. La surface est microlée. Les cuves bains-marie embouties sont soudées sans joints visibles et peuvent être réglées et chauffées à sec ou à eau. Le dessus des cuves présente un bord profilé. La numérotation des cuves se trouve au revêtement. Chaque cuve est pourvue en partie inférieure d’un robinet de vidage, équipé d’un dispositif de sécurité.

Sur un côté frontal, tableau de commande encastré dans un décaissé avec interrupteur Marche/Arrêt, témoin lumineux et thermostat permettant un réglage continu indépendant pour chaque cuve. En face du côté commande se situe un câble spiralé avec une fiche mâle et une prise borgne.

Une poignée de manœuvre en acier au chrome-nickel est prévue du côté service, équipée aux côtés d’éléments en plastique (polyamide) de protection contre les chocs, qui protège également les éléments de commande.

Le châssis inférieur ouvert est constitué de quatre tubes carrés, reliés par une étagère basse.

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (2 roulettes fixes et 2 roulettes de guidage avec frein d’un diamètre de 125 mm). Des butoirs massifs en plastique (polyamide) aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Accessoires/options

- Bord rabattable au front ou aux côtés longitudinaux

- Protection hygiénique en ESG verre de sécurité côté client abaissée jusqu'au recouvrement ou côté client avec une hauteur passe-plat de 275 mm

En option avec panneau de chauffage en inox

(4 éléments thermiques céramiques à 250 W, 230 V, pas réglable, connecté en parallèle avec chaque bain-marie)

Longueur de la tablette en verre: 1380 mm

Hauteur module rapporté inclus: env. 1325 mm

- Couvercle rabattable 1/3 à 2/3, pouvant servir de bord

- Dépôt de couvercle GN, pour réception de couvercles GN 1/1 et leurs sous-multiples se situant au front

- Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes

- Hauteur de travail (bord supérieur du recouvrement) configurable de 700 mm à 899 mm (standard: 900 mm)

##### Caractéristiques techniques

Matériaux: 		1.4301 / 1.4016

Poids:		56,5 kg

Capacité:		4 cuves bains-marie

Cuve bains-marie:		pour récipients GN 1/1-200 ou leurs sous-multiples

Température réglable de +30°C jusqu’à +95 °C

Tension/puissance:	220-240V / 50-60Hz / 2,8 kW

### Particularité

- Protection contre les projections d’eau (IPX 5)

- Revêtement avec bord profilé

- Les cuves peuvent être chauffées à sec ou à eau

- Chaque cuve peut être commandée et chauffée individuellement

- Robinet de vidage avec dispositif de sécurité

- Convient aux installations d’optimisation

- DIN 18867, partie 7

Produit

Fabricant:			B.PRO

Modèle:				SAW 4

B.PRO INMOTION

Référence :			572 155