# SAW 4 – carrello per la distribuzione di pasti

Dimensioni

Lunghezza:					1615 mm

Larghezza:					  714 mm

Altezza:					  933 mm

Modello

Struttura

Il carrello per la distribuzione di pasti è completamente di acciaio inox 18/10. La superficie è microfinita. Le vasche riscaldabili imbutite e saldate senza giunture sono riscaldabili e regolabili individualmente sia piene che vuote. Intorno alle vasche si trova un'alzatina. La numerazione delle vasche è incisa nella copertura. Le vasche possiedono sulla parte inferiore un rubinetto di scarico protetto dall'apertura accidentale.

Il pannello di comando si trova in un avvallamento sul lato corto con interruttore On/Off, spia luminosa e regolatore della temperatura. Il regolatore della temperatura assicura la regolazione della temperatura di ogni vasca. Un connettore per cavo spiralizzato con presa per spina cieca si trova sul lato opposto a quello di comando.

Su entrambi i lati si trova una maniglia di spinta CNS con elementi antiurto laterali di plastica (poliammide), la quale serve anche per la protezione degli interruttori.

Il basamento aperto possiede quattro stabili tubolari a sezione quadrata, tra i quali è saldato un ripiano di appoggio smussato.

Il carrello si sposta su ruote di plastica inossidabili (4 ruote girevoli, di cui 2 con freno e ø 125 mm). Robusti paraurti di plastica (poliammide) sui quattro angoli proteggono da danneggiamenti.

### Accessori / opzioni

- Ripiano apribile applicato sul lato corto e/o sui lati lunghi

- Coperchio apribile 1/3 : 2/3, utilizzabile come ripiano

- Piano di appoggio per coperchi a norme 1/1 e suddivisioni, sul lato corto

- Altri modelli di ruote vedi il listino prezzi

- Altezza di lavoro (bordo superiore copertura) configurabile da 700 mm a 899 mm (standard: 900 mm)

##### Dati tecnici

Materiale:		acciaio inox 18/10

Peso:		57,5 kg

Capacità:		4 vasche riscaldabili

Vasche riscaldabili:	per GN 1/1-200 o suddivisione

temperatura regolabile da +30 °C a +95 °C

Assorbimento:		220-240V / 50-60Hz / 2,8 kW

### Particolarità

- Protezione contro gli spruzzi ed i getti d'acqua (IPX 5)

- Omologazione VDE, marchio GS

- Copertura con bordo profilato

- Le vasche sono riscaldabili piene o vuote

- Le vasche possono essere riscaldate e regolate singolarmente

- Rubinetto di scarico protetto contro l'apertura accidentale

- Adatti a sistemi di ottimizzazione e risparmio energetico

- A norma DIN 18867, parte 7

Marca

Produttore:			B.PRO

Modello:				SAW 4

B.PRO INMOTION

Cod. ord.			572 155