# SAW 4 – voedselbedelingswagen

Afmetingen

Lengte:					1615 mm

Breedte:					  714 mm

Hoogte: 					  933 mm

Uitvoering

Opbouw

De voedselbedelingswagen bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst. De naadloos gelaste verzonken warmhoudbakken zijn nat en droog van elkaar gescheiden en kunnen afzonderlijk worden verwarmd en geregeld. Rondom de bakken loopt een profielrand. De nummering van de bakken is in de bedekking aangebracht. De bakken zijn aan de onderzijde met een afvoerkraan tegen onopzettelijk openen uitgerust.

Het bedieningspaneel bevindt zich verzonken samen met een aan-/uit-schakelaar, controlelamp, en temperatuurregelaar aan de voorzijde. De temperatuurregelaar garandeert de traploze temperatuurinstelling naargelang de bak. Een spiraalkabelaansluiting met een blindstekkerbus is tegenover de bedieningskant aangebracht.

Langs de kant van de bediening is een CNS-veiligheidsschuifknop met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht, die eveneens ter bescherming van de schakelelementen dient.

Het open onderstel beschikt over vier stabiele vierkanten buizen, daartussen is een afgeschuind plaatsingsbord gelast.

De wagen kan door middel van roestvrije kunststofwielen  (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

- Klapbord aan de voorzijde en aan de lange zijden aangebracht

- Klapdeksel 1/3 tot 2/3, beide als bord te gebruiken

- Gastronomiedeksel-aflegplaat, ter opname van een gastronomiedeksel 1/1 en de onderverdeling ervan, langs de voorzijde aangebracht

- Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

- Werkhoogte (bovenzijde afdekking) configureerbaar van 700 mm tot 899 mm (standaard: 900 mm)

##### Technische gegevens

Materiaal:		CNS 18/10

Gewicht:		56,5 kg

Capaciteit:		4 warmhoudbakken

Warmhoudbak:		voor GN 1/1-200 of de onderverdeling ervan

Temperatuur van +30°C tot +95 °C regelbaar

Aansluitwaarde:		220-240V / 50Hz / 2,8 kW

### Bijzonderheid

- Beschermd tegen spatten en waterstralen (IPX 5)

- Bedekking met profielrand

- de bakken kunnen nat of droog worden verwarmd

- de bakken kunnen afzonderlijk worden verwarmd en geregeld

- De afvoerkraan is tegen onopzettelijk openen beveiligd

- Geschikt voor optimaliseringsinstallaties

- Conform DIN 18867, deel 7

Fabrikaat

Producent:			B.PRO

Model:				SAW 4

B.PRO INMOTION

Best-nr.			572 155