# Chariot à glissières RWR 161-20

Dimensions

Longueur :				  663 mm

Largeur :			  734 mm

Hauteur :			1801 mm

Dimensions intérieures :

Écartement des glissières :	    73 mm

Modèle

Le chariot à glissières est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Des rails de guidage à profil en U soudés sont placés entre les tubes à section carrée 25 x 25 mm stables. Ces rails sont dotés d’une sécurité antibasculement et d’une sécurité de poussée des deux côtés pour GN 2/1, 1/1 et 2/4.

Un tube carrée 20 x 10 mm soudé à mi-hauteur du chariot à glissières, décalé en hauteur sur les côtés avant et arrière, renforce encore la stabilité.

Le chariot à glissières roule à l’aide de roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8

(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Accessoires/options

- Habillage en acier inoxydable sur 2 ou 3 côtés

- Traverse de sécurité pour le transport, des deux côtés

- Poignée de poussée sur le petit côté

Caractéristiques techniques

Matériau :			Acier inoxydable,

Polyéthylène (PE)

Épaisseur de matériau

Tube à section carrée :			1,25 mm

Épaisseur de matériau

Glissières :			1,25 mm

Poids :		25,0 kg

Capacité de charge

par chariot :		200 kg

Capacité de charge max.

par paire de glissières:		30 kg

Nombre de paires

de glissières :		20 paires GN 1/1 ou leurs subdivisions

Capacité :		9 x GN 1/1-150 sans couvercle

### Particularité

- Rails de guidage à profil en U avec sécurité de poussée.

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :                                RWR 161-20

Référence		572 304