# Regalwagen RWRE 161

Abmessungen

Länge:				  587 mm

Breite:			  658 mm

Höhe:			1645 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen:	    73 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm (gebogen ohne Einzug) befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 2/1, 1/1 und 2/4 versehen.

Ein eingeschweißtes Vierkantrohr 20 x 10 mm auf mittlerer Höhe des Regalwagens, jeweils an Vorder- und Rückseite höhenversetzt angebracht, verstärkt zusätzlich die Stabilität.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Zum Einsatz für Einfahrkühlschränke sind die Rollen an eingeschweißten Traversen angebracht und nach innen gesetzt. Mindestbreite Einfahrkühlschrank 630mm.

Technische Daten

Werkstoff:				Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr:			1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen:					1,2 mm

Gewicht:				25 kg

Tragfähigkeit je Wagen:				200 kg

Max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 	30 kg

Anzahl Auflagenpaare:			18 Paar GN 2/1 oder deren Unterteilung

Kapazität:			8 x GN 2/1-150 ohne Deckel

### Besonderheit

- U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung

- Ausführung für Einfahrkühlschränke

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWRE 161

Best.Nr.		572 939