# Regalwagen RWR 3 KS

Abmessungen

Länge:				1.171 mm

Breite:			   614 mm

Höhe:			   909 mm

Abstand der Auflagenschienen:	     82 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer Durchschubsicherung versehen.

Die jeweils 7 Auflagenpaare des dreiteiligen Wagens dienen zum Einschieben von GN-Behältern, GN-Tabletts oder GN-Rosten. Zusätzlich können 3 GN-Behälter der Größe GN 1/1 von oben eingehängt werden.

Zur Vermeidung von Kälteverlusten ist der Regalwagen mit einer durchgehenden Bodenplatte aus Edelstahl versehen.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Technische Daten

Werkstoff:			Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Gewicht:		30 kg

Tragfähigkeit je Wagen:		200 kg

Anzahl Auflagenpaare:		3 x 7 Stück

Kapazität:		24 x GN 1/1 oder

48 x GN 1/2

### Besonderheit

- U-Profil-Führungsschienen mit Durchschubsicherung

- 3x GN-Behälter der Größe GN 1/1 können von oben eingehängt werden (optimal für die Portionierung am Speisenverteilband)

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Typ:	RWR 3 KS

Best. Nr.:			573384