# Regaalwagen RWR 3 KS

Afmetingen

Lengte:				1.171 mm

Breedte:			   614 mm

Hoogte:			   909 mm

Afstand van de geleiders:		     82 mm

Uitvoering

De regaalwagen is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen de stevige vierkante buizen van 
25 x 25 mm bevinden zich gelaste geleidingsrails met U-profiel. Deze zijn voorzien van een kantelbeveiliging en doorschuifbeveiliging.

De 7 paren geleiders op de driedelige wagen zijn bedoeld voor het inschuiven van GN-inzetbakken, GN-dienbladen of GN-roosters. Daarnaast kunnen 3 GN-inzetbakken in de maat GN 1/1 van bovenaf worden ingehangen.

Ter voorkoming van koudeverliezen is de regaalwagen voorzien van een ononderbroken bodemplaat van roestvrij staal.

De regaalwagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8

(4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). Stootbeveiligingen van kunststof (polyamide) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

Technische gegevens

Materiaal:			chroomnikkelstaal 18/10, 		polyamide (PA)

Gewicht:		30 kg

Draagvermogen per

wagen:		200 kg

Aantal paren geleiders:		3 x 7 stuks

Capaciteit:		24 x GN 1/1 of

48 x GN 1/2

### Speciale kenmerken

- Geleidingsrails met U-profiel en doorschuifbeveiliging

- 3 GN-inzetbakken in de maat GN 1/1 kunnen van bovenaf worden ingehangen (ideaal voor portioneren aan de voedselverdeelband)

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Type:	RWR 3 KS

Bestelnr.:			573384