# Besteck- und Tablettwagen BT 800

Abmessungen

Länge:			  900 mm

Breite:		  600 mm

Höhe:	   	1478 mm

Ausführung

Der Besteck- und Tablettwagen ist mit einem pultförmigen Besteckaufsatz inkl. 10 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS versehen. Beide Stirnseiten sind durch Kunststoff-Formschlussteile geschlossen. Das Fahrgestell ist aus stabilem 25 x 25 mm Vierkantrohr gebogen, dazwischen befindet sich ein Bord für die Tablettaufnahme. Das Bord ist eingeschweißt und hinten 50 mm aufgekantet (Durchschubsicherung).

Aus hygienischen Gründen sind alle Besteckbehälter mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung ausgeführt. Der Behälterboden ist für ein gutes Greifen der Besteckteile entsprechend abgeschrägt.

Der Besteck- und Tablettwagen ist fahrbar mittels rostfreier Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabweiser.

Optionen

- Ausführung mit Gesamthöhe von 1120 mm für Kinder- / Schulverpflegung verfügbar

Technische Daten

Werkstoff:	CNS 18/10

Gewicht:	35 kg

Kapazität:	1100 Besteckteile;		160 Tabletts 	(Gastronorm oder 	Euronorm

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:	BT 800

Best.Nr.	573416