# Carro de servicio SW 10x6-3 BASIC GDD

Dimensiones

Longitud:					1100 mm

Ancho:				 700 mm

Altura:				1290 mm

Dimensiones internas:

Altura entre los estantes:		 445 mm

Estantes:		   		1000 x 600 mm

Modelo

Carro de servicio SW 10x6 en modelo básico.

El carro de servicio está fabricado en acero inoxidable 18/10, material 1.4301. Entre el tubo estable con un diámetro de D = 25 mm se encuentran tres estantes soldados y embutidos. La superficie de los estantes está cepillada. Los tubos en los lados frontales se utilizan como mangos. El borde realzado circundante de 35 mm situado en los estantes, el borde enrollado del estante y las soldaduras continuas entre el bastidor tubular y los estantes refuerzan la estabilidad del carro de servicio.

Los estantes están provistos de una esterilla insonorizante. Las distancias de estantes están construidas de tal manera, que pueden insertarse tapas GN en un bastidor superpuesto GDD (n.º ref. 574 167). El ámbito de aplicación del carro de servicio incluye el correcto alojamiento, secado, transporte y puesta a disposición de tapas Gastronorm.

El carro de servicio es móvil por medio de ruedas de plástico inoxidables según DIN 18867, parte 8 
(4 ruedas directrices, 2 con freno, diámetro de ruedas 125 mm). Las ruedas están integradas en el bastidor tubular. Los topes protectores de plástico (polietileno) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

Accesorios

- Bastidor superpuesto GDD de acero inoxidable para el alojamiento de tapas GN 
(n.º ref. 574 167)

Datos técnicos

Material:			acero inoxidable 18/10,

poliamida (PA)

Peso:		21,8 kg

Capacidad de carga
por carro:		150 kg

Capacidad de carga
por estante:		80 kg

Cantidad de estantes:	3

Capacidad:		3 bastidores superpuestos GDD

### Particularidades

- Borde realzado circundante en los estantes para reforzar la estabilidad del carro de servicio y evitar que los objetos colocados no se deslicen lateralmente

- Borde enrollado del estante: las aristas enrolladas proporcionan una estabilidad alta y protegen al personal contra posibles lesiones.

Fabricación

Fabricante:		B.PRO

Tipo:	SW 10x6-3 BASIC GDD

N.º ref.		574 166