# Chariot de service SW 10x6-3 BASIC GDD

Dimensions

Longueur :					1100 mm

Largeur :				  700 mm

Hauteur :				1290 mm

Dimensions intérieures :

Hauteur entre les tablettes :		 445 mm

Tablettes :		   	1000 x 600 mm

Modèle

Chariot de service SW 10x6 en modèle de base.

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Trois tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides de D = 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le galetage de l’arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Le dessous des tablettes est garni d’un revêtement insonorisant. L’écartement des tablettes est conçu de telle façon que les couvercles GN puissent être insérés dans une galerie GDD (référence 574 167). Le domaine d’application du chariot de service est le rangement, le séchage, le transport et la mise à disposition dans les règles de l’art de couvercles Gastronorm.

Le chariot de service roule sur des roues inoxydables en matière plastique conformes 
DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Accessoires

- Galerie GDD en acier inoxydable pour le logement de couvercles GN (référence 574 167)

Caractéristiques techniques

Matériau :			acier inoxydable, 
AISI 304,

polyamide (PA)

Poids :		21,8 kg

Capacité de charge
par chariot :		150 kg

Capacité de charge
par tablette :		80 kg

Nombre de tablettes :	3

Capacité :		3 galeries GDD

### Particularité

- Bord périphérique des tablettes pour renforcer la stabilité du chariot de service et empêcher les objets déposés de glisser latéralement

- Galetage de l’arête de la tablette : les arêtes enroulées assurent une grande stabilité et protègent le personnel contre les blessures.

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :	SW 10x6-3 BASIC GDD

Référence		574 166