# Serveerwagen SW 10x6-3 BASIC GDD

Afmetingen

Lengte:					1100 mm

Breedte:				  700 mm

Hoogte:				1290 mm

Binnenmaat:

Hoogte tussen de plateaus:		 445 mm

Plateaus:		   	1000 x 600 mm

Uitvoering

Serveerwagen SW 10x6 in basisuitvoering.

De serveerwagen is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen stevige ronde buis van ø25 mm bevinden zich drie ingelaste, diepgetrokken plateaus. Het oppervlak van de plateaus is gemicroleerd. De ronde buizen aan de korte zijden worden tevens gebruikt als duwhandgrepen. Een afgekante profielrand van 35 mm rondom aan de plateaus, de rond afgewerkte plateauranden en de doorlopende lasnaden tussen buisframe en plateaus verhogen de stabiliteit van de serveerwagen.

De plateaus zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende, trillingabsorberende mat. De plateau-afstanden zijn zo ontworpen, dat GN-deksels in een opzetframe GDD (bestelnr. 574 167) kunnen worden ingeschoven. Toepassingsgebied voor de serveerwagen is het bewaren, drogen, transporteren en klaarzetten van Gastronormdeksels.

De serveerwagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8 (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). De wielen zijn in het buisframe gestoken. Stootbeveiligingen van kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

Toebehoren

- Opzetframe GDD van RVS voor opname van GN-deksels (bestelnr. 574 167)

Technische gegevens

Materiaal:			chroomnikkelstaal 18/10,

polyamide (PA)

Gewicht:		21,8 kg

Draagvermogen
per wagen:		150 kg

Draagvermoge
 per plateau:		80 kg

Aantal plateaus:		3

Capaciteit:		3 opzetframes GDD

### Speciale kenmerken

- Rondomlopende profielrand aan de plateaus ter verhoging van de stabiliteit van de serveerwagen en ter voorkoming van wegglijden van erop geplaatste voorwerpen.

- Rond afgewerkte plateauranden: gefelste randen zorgen voor een hoge stabiliteit en beschermen het personeel tegen letsel.

Fabricaat

Fabrikant:		B.PRO

Type:	SW 10x6-3 BASIC GDD

Bestelnr.		574 166