# B.PRO COOK classic 
BC classic 4.1

Afmetingen

Breedte:				2.354 mm

Diepte (corpus):				   756 mm

Diepte 1:					   848 mm

(= met aan de klantzijde neergeklapte trayrail)

Diepte 2:					1.061 mm

(= met aan de klantzijde opgeklapte trayrail)

Diepte (incl. openingshandgrepen):	    766 mm

Hoogte totaal:				1.362 mm

Hoogte afdekking:				   900 mm

Uitvoering

Het frontcookingstation met geïntegreerde afzuiging is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301 en is aan drie zijden gesloten.

Het apparaat bestaat uit een opzet, bestaande uit een afzuigbrug en luchtafvoerkanalen, en een onderbouw met reukfilterboxen, achterwand en werkblad.

Het apparaat is verrijdbaar met massief kunststof wielen (8 zwenkwielen waarvan 2 met parkeerrem, wieldiameter 75 mm).

Corpus

Opzet

De opzet is helemaal van RVS en bestaat uit twee luchtafvoerkanalen, die de afzuigbrug dragen. De opzet wordt met behulp van een driedelig deksel gesloten. De afzuigbrug bestaat uit een verbindingsprofiel en 
8 vetfilters (type A, DIN 18869-5). Bij elk van de vetfilters is een vetopvangbak aangebracht, die het vet opvangt dat uit de vetfilters vrijkomt. De vetfilters kunnen op het verbindingsprofiel worden gestoken. Ze zijn zonder gereedschap uitneembaar en kunnen in een professionele vaatwasmachine (mandafmeting ten minste 50 x 50 cm) worden gereinigd. Tijdens bedrijf wordt de wasem in de afzuigbrug gezogen. Vetten en vet-/wateremulsies worden door de vetfilters afgescheiden. Een extra afzuiging aan de beide lange zijden van de afzuigbrug vangt aan de rand opstijgende wasem op. Daar worden eveneens vetten en 
vet-/wateremulsies afgescheiden.

Het driedelige deksel kan zonder gereedschap worden verwijderd. Het dient tevens als extra aflegvlak en kan met max. 15 kg worden belast.

Op de afzuigkanalen aan de zijkant is een aan de klantzijde gesloten hoestbescherming aangebracht van veiligheidsglas (ESG). De hoestbescherming zorgt voor maximale hygiëne en voor een optimale luchtgeleiding naar de wasemafzuiging. Om te reinigen kan hij eenvoudig omlaag worden geklapt.

Op het, vanaf de kookzijde gezien, rechtse luchtafvoerkanaal bevindt zich de B.PRO Control-besturing. Deze omvat de aan/uit-knop van het frontcookingstation. Bij het inschakelen van deze knop worden ook de aanwezige contactdozen voor kooktoestellen in de inzetnis ingeschakeld. Daaronder bevindt zich de aan/uit-knop voor de optionele verlichting. Aan de rechterzijde van de besturing bevinden zich toetsen voor de drie standen van de afzuiging en de uit-knop voor de beide radiaalventilatoren.

Midden op de besturing bevindt zich de filterwisselaanduiding voor de niet-zichtbare filtercomponenten. Daarnaast zijn toetsen aanwezig voor weergave van de resterende looptijd van deze filters.

Het onderste gedeelte van de besturing toont de bedrijfsuren van het apparaat. Daarnaast kan hier worden gekozen uit drie verschillende filterwisselprogramma's, afhankelijk van de gebruiksintensiteit van het station.

Onderbouw

De draagconstructie van RVS bestaat uit twee reukfilterboxen aan de zijkanten, een achterwand aan de klantzijde en een demonteerbaar werkblad. De reukfilterboxen kunnen aan de bedieningszijde eenvoudig met snelsluiters worden geopend voor reinigings- en onderhoudsdoeleinden.

In de beide reukfilterboxen bevindt zich een schuin ingeschoven filterelement. Dit is voorzien van een vetfilter van RVS en een daarachter liggend vliesfilter, dat aerosolen en vocht bindt. Het filterelement wordt op de juiste plek gehouden door een geleidingsrail. Het filterelement kan zonder gereedschap worden verwijderd. Vet- en vliesfilter kunnen op hun beurt eenvoudig uit het filterelement worden verwijderd. Filterelementframe en vetfilter kunnen in een professionele vaatwasmachine (mandafmeting ten minste 50 x 50 cm) worden gereinigd. De vliesfilters kunnen worden uitgewassen en moeten zo nodig worden vervangen.

Onder het filterelement bevindt zich in de beide reukfilterboxen een 48 mm dikke actieve-koolfiltermat. De actieve-koolfiltermat ligt in een daartoe voorziene houderplaat. De actieve-koolfiltermatten kunnen zonder gereedschap worden uitgenomen. De van vet en aerosolen gereinigde lucht wordt door de actieve-koolfilters geblazen. Door de absorberende werking van de actieve kool worden geuren aan de wasem onttrokken en gebonden.

Onder het actieve-koolfilter bevindt zich in beide reukfilterboxen een radiaalventilator die de wasem aanzuigt. De lucht wordt vervolgens onder uit het apparaat geblazen. De ventilator bevindt zich op een houderplaat en kan zonder gereedschap compleet uit de reukfilterbox worden verwijderd voor reinigings- en onderhoudsdoeleinden.

Tussen beide reukfilterboxen bevindt zich een inzetnis, afmetingen B x D x H: 1616 x 648 x 300 mm. Het werkblad is aan de bedieningszijde voorzien van een afgekante profielrand. De maximale belasting van het blad bedraagt 150 kg. Het blad kan zo nodig worden gedemonteerd. Aan beide korte zijden van de inzetnis, aan de binnenzijde, bevindt zich een luchtrooster, dat aan de bovenzijde licht naar binnen is gebogen. Het rooster is voorzien van uitblaasopeningen waardoor een luchtstroom wordt geblazen die de wasem naar de afzuigbrug richt. Aan de klantzijde van de inzetnis, aan de binnenzijde, bevinden zich eveneens uitblaasopeningen. Daarboven is een naar binnen gebogen spatscherm van enkellaags veiligheidsglas (ESG) aangebracht, dat de gast goed zicht geeft op de kookzone en er tevens toe bijdraagt, dat de wasem naar de afzuigbrug wordt gericht. Plaatwerk en glas kunnen voor reinigings- en onderhoudsdoeleinden zonder gereedschap worden uitgenomen.

Aan de achterzijde van de inzetnis bevinden zich 
4 contactdozen met randaarde en 4 CEE-contactdozen voor de kooktoestellen. De kabels van de kooktoestellen kunnen veilig worden opgeborgen nabij de contactdozen (achter de kooktoestellen).

Onder de inzetnis bevindt zich een vrije ruimte van 
B x D x H: 1640 x 648 x 575 mm, bv. voor het plaatsen van voedseltransportboxen BPT 420 K/KBUH/KBRUH of een onderbouwkoeltafel (zie toebehoren) of voor het aanbrengen van schuifladenrails (zie toebehoren).

Onder de achterwand bevindt zich het 4 m lange, halogeenvrije aansluitsnoer met CEE-stekker.

Opties

- Elektrische aansluitwaarde

63 A CEE-stekker, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE contactdoosvermogen: 40 kW, 
aansluitvermogen: 40,8 kW.

- Extra contactdozen

2 x 230 V contactdozen met randaarde, rechts en links in de vrije ruimte onder het werkblad aangebracht.

- ION TEC

De werking van het ION TEC-filter is gebaseerd op het principe van elektrostatische oplading.

De te reinigen afvoerlucht stroomt over elektrisch geladen draden (ionisatiedraden). De in de afvoerlucht aanwezige deeltjes worden daarbij positief geladen. De geladen deeltjes worden in de daaropvolgende collectorfase elektrostatisch afgescheiden aan de collectorplaten. Vloeibare bestanddelen van de afgescheiden deeltjes, bv. olie of emulsiedruppels, stromen omlaag langs de verticaal geplaatste collectorplaten en verzamelen zich in de bodembak van de behuizing. Door het hoogspanningsveld wordt ozon gevormd. Het gevormde ozon oxideert geurdeeltjes in de luchtstroom resp. op de actieve kool en verwijdert deze.

Het ION TEC-filter bevindt zich in de reukfilterbox tussen het filterelement en de actieve-koolfiltermat. Deze staat op de houderplaat van de actieve-koolfiltermat en kan aan twee handgrepen zonder gereedschap uit de reukfilterbox worden verwijderd.

- Verlichting met LED-spots (elk 4 W), aangebracht boven de kooktoestellen, 9 spots, 36 W.

- Imperiaal, van ronde RVS-buis, aan klant- en korte zijden.

- Trayrail van ronde RVS-buis, aan de klantzijde, neerklapbaar. Maximale belasting: 25 kg.

- Trayrail van Resopal aan de klantzijde, neerklapbaar. Multiplexplaat voorzien van Resopal-laminaat "Colors" of "Woods". Maximale belasting: 25 kg.

- Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren. Klantzijde en korte zijden kunnen in verschillende kleuren worden uitgevoerd.

- Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt. Aan de klantzijde voorzien van Resopal-laminaat in de kleurtypen "Colors" of "Woods" en aan de korte zijden gepoedercoat in verschillende kleuren.

- Paneel klantzijde van HPL (High Pressure Laminate), voorzien van Resopal-laminaat in de kleurtypen "Colors" of "Woods".

- Luchtafvoerkanalen afgewerkt met metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren. Bestaande uit een linker- en een rechterzijde.

- Verrijdbare inzettafel van RVS i.p.v. apparatenwerkblad, voor het eenvoudig in- en uitrijden van tafelkooktoestellen in de B.PRO COOK classic.

De inzettafel bestaat uit een werkblad met een vierzijdige opstaande profielrand en een frame van vierkante buis met 4 roestvrij stalen wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm.

Optioneel met uitneembaar legbord als extra aflegvlak. Het legbord wordt onder het werkblad in het frame gelegd.

- Bodemplaat van RVS, uitneembaar, maximale belasting: 80 kg.

- Roestvrij stalen wielen, 8 zwenkwielen waarvan 
2 met rem, ø125 mm, de totale hoogte wordt 60 mm hoger, de hoogte van de onderbouw bedraagt dan 960 mm.

- 8 stelpoten van RVS.

- Plinten van RVS, aan klant- en korte zijden, uitsluitend mogelijk in combinatie met stelpoten.

Toebehoren

- Verrijdbare onderbouwkoeltafel BC UCT 2D, buitenafmetingen B x D x H: 1192 x 650 x 567 mm, elektrische aansluiting: 220 - 240 V / 1N PE / 
16 A / 50-60 Hz / 0,32 kW

Met 2 dubbelwandige draaideuren, draaibaar. Per compartiment twee paar in hoogte verstelbare geleiders. Voor Gastronorm-inzetbakken GN 1/1 of onderverdelingen daarvan.

Bestelnr. 574 392

- Verrijdbare onderbouwkoeltafel BC UCT 4E, buitenafmetingen B x D x H: 1192 x 650 x 567 mm, elektrische aansluiting: 220 - 240 V / 1N PE / 
16 A / 50-60 Hz / 0,32 kW

Met 2 volledig uittrekbare schuifladen per zijde. Voor Gastronorm-inzetbakken GN 1/1 of onderverdelingen daarvan. Max. diepte GN 100mm.

Bestelnr. 574 393

- Transportrolli BC ROL 6x4 voor inrijden van een B.PROTHERM 420 in de vrije ruimte, kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø50 mm.

Bestelnr. 573 570

- Multiframe met beugel van RVS voor bevestiging aan de bedieningszijde aan de reukfilterboxen, voor opname van een GN 1/3 of onderverdelingen daarvan, inclusief beugel voor opname van een keukenrol.

Bestelnr. 573 977

- Inlegplateau van glas om in het multiframe te hangen als extra aflegvlak.

Bestelnr. 573 978

- Set schuifladenrails, bestaande uit twee rails voor opname van een GN 1/1, voor aanbrenging aan de onderzijde van het apparatenwerkblad.

Bestelnr. 573 979

- Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren. Klantzijde en korte zijden kunnen in verschillende kleuren worden uitgevoerd.

Bestelnr. 380 088

- Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt. Aan de klantzijde voorzien van Resopal-laminaat in de kleurtypen "Colors" of "Woods" en aan de korte zijden gepoedercoat in verschillende kleuren.

Bestelnr. 380 091

- Paneel klantzijde van HPL (High Pressure Laminate), voorzien van Resopal-laminaat in de kleurtypen "Colors" of "Woods".

Bestelnr. 380 098

- Luchtafvoerkanalen afgewerkt met metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren.

Set, bestaande uit een linker- en een rechterzijde incl. magneten voor bevestiging aan de luchtafvoerkanalen.

Bestelnr. 380 794

- Verrijdbare inzettafel van RVS voor het eenvoudig in- en uitrijden van tafelkooktoestellen in de B.PRO COOK classic.

De inzettafel bestaat uit een werkblad met een vierzijdige opstaande profielrand en een frame van vierkante buis met 4 roestvrij stalen wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm.

Bestelnr. 574 311

- Uitneembaar legbord voor de inzettafel als extra aflegvlak. Het legbord wordt onder het werkblad in het frame gelegd.

Bestelnr. 574 381

- B.PRO COOK systeeminstructie
Technische instructie voor een bedrijfsklaar opgestelde B.PRO COOK classic, gebruik van de B.PRO COOK tafelapparaten.

Bestelnr. 999 125

Technische gegevens

Materiaal:	Chroomnikkelstaal 18/10, materiaalnr. 1.4301

Leeggewicht:	ca. 225 kg (standaarduitvoering, zonder toebehoren)

Spatwaterbescherming:	IP X4 (met verwijderde

ventilator)

Contactdozen:	4 x 230 V met randaarde, 
1N PE, 16 A
4 x 400 V CEE, 3N PE, 16 A

Contactdoosvermogen:	max. 20 kW

Netaansluiting:	1 x 32A CEE-stekker / 400 V / 50 Hz of 60 Hz / 3N PE

Emissies:	De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 
70 dB(A).

Aansluitvermogen: 	20,8 kW

Maximale belading:	200 kg (geldt niet tijdens transport)

Luchtdebiet

per stand	Stand 1: 750 m³/h

Stand 2: 900 m³/h

Stand 3: 1.100 m³/h

### Bijzonderheden

- Groot aanvullend aflegvlak op de afzuigbrug en de onderbouw (direct binnen bereik van de kok)

- B.PRO Control-besturing met automatische filterwisselaanduiding

- 3 standen voor energiebesparende afzuiging op maat

- Wasemsturende, driezijdige luchtstroom voor effectieve afzuiging van de wasem

- Vrije ruimte onder de inzetnis

- Ruime aanpassingsmogelijkheden aan ruimteconcepten door grote keuze aan paneelopties en kleuren

- Optioneel ION TEC-filtersysteem

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:	B.PRO COOK classic

BC classic 4.1

Best. nr.			574 402