# Chariot de service SW 8x5-2 avec habillage sur 3 côtés et portes en limette

Dimensions

Longueur :					 900 mm

Largeur :				 600 mm

Hauteur :				 950 mm

Dimensions intérieures :

Hauteur entre les tablettes :		 585 mm

Tablettes :		 	  800 x 500 mm

Modèle

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Deux tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides de D = 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le galetage de l’arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Les tablettes sont garnies par en dessous d’un revêtement insonorisant.

Le chariot de service roule à l’aide de roues en acier galvanisé (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Accessoires/options

- Récipient à déchets AFB 4 x 2 x 2,5 en acier inoxydable, avec dispositif d’accrochage, 
18,5 litres (référence 555 509)

- Bac à couverts BGN 1/3-150 en acier inoxydable, avec dispositif d’accrochage, 
110 couverts

(référence 555 509)

Jeu d’habillages :

Le jeu d’habillages est fabriqué entièrement en tôle fine galvanisée électrolytiquement double face, laquée. Il comprend deux parois latérales, une paroi arrière et deux portes battantes frontales. Les éléments d’habillage sont repliés et ont dans le haut un rebord du côté intérieur, avec lequel les habillages peuvent être pincés sans outil derrière l’enroulement de la tablette supérieure du chariot de service. A l’aide d’un deuxième rebord à la face inférieure, ils sont fixés de manière sûre sur le bord de la tablette inférieure du chariot de service. Respectivement aux parois latérales et à la paroi arrière, deux évidements pour poignée ergonomiques se trouvent à la face supérieure avec lesquels les éléments d’habillage peuvent être accrochés de manière simple et sûre sur le chariot de service. Les éléments d’habillage sont complètement amovibles pour le nettoyage. Les portes battantes sont fixées côté avant aux étriers en tube rond du chariot de service à l’aide de charnières solides en matière plastique renforcée de fibres de verre. Les portes peuvent être ouvertes à 270° et sont verrouillables à l’intérieur de la protection contre les chocs. La fixation se fait à l’aide d’aimants qui sont positionnés dans des évidements correspondants des capots latéraux. Le blocage des portes fermées se fait via des aimants supplémentaires montés à l’avant au centre du côté intérieur respectivement des tablettes supérieure et inférieure du chariot de service.

Surface de travail mobile :

- Plan de travail WB 8 x 5 en acier inoxydable pour le placement sur le chariot de service 8 x 5 avec évidement pour deux bacs GN 1/3-65, 2x GN 1/3-65 compris dans la livraison

(référence 574 773)

- Planche de découpe 1/1 en plastique avec rigole fraisée et écoulement dans les bacs GN (référence 574 776)

- Planche de découpe 1/1 en hêtre massif avec rigole fraisée et écoulement dans les bacs GN (référence 574 775)

- Cadre d’accrochage pour bacs GN en acier inoxydable avec étrier pour rouleau d’essuie-tout (référence 574 783)

Peut accueillir jusqu’à 3 bacs Gastronorm GN 1/6

- Compartiment à couteaux en plastique 114x162x20 pour le placement sur GN 1/6 (référence 574 774)

- Pare-haleine SW SG en verre en acryl (PMMA), pour un montage simple sur les étriers tubulaires (référence 574 782)

- Jeu de plan de travail en plastique, composé de : plan de travail WB 8x5 avec 2x GN 1/3-65, planche de découpe en matière plastique 1/1, cadre d’accrochage avec étrier pour rouleau d’essuie-tout, 1x GN 1/6-200, 1x GN 1/3-200, compartiment à couteaux

(référence 574 778)

- Jeu de plan de travail en bois, composé de : plan de travail WB 8x5 avec 2x GN 1/3-65,

planche de découpe en bois 1/1, cadre d’accrochage avec étrier pour rouleau 
d’essuie-tout, 1x GN 1/6-200, 1x GN 1/3-200, compartiment à couteaux

(référence 574 777)

Caractéristiques techniques

Matériau du chariot

de service :		Acier inoxydable,

polyamide (PA)

Matériau de l’habillage :		Tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée

Épaisseur de matériau

de l’habillage :		1,25 mm

Poids :		env. 34 kg

Capacité de charge

par chariot :		120 kg

Capacité de charge

par tablette :		  80 kg

Nombre de tablettes :		    2

### Particularité

- Bord périphérique des tablettes à titre de renforcement de la stabilité du chariot de service et afin d’empêcher les objets déposés de glisser latéralement.

- Galetage de l’arête de la tablette : Des arêtes enroulées assurent une stabilité élevée et protègent le personnel contre les blessures.

- Revêtements latéraux et paroi arrière entièrement amovibles pour le nettoyage

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :	SW 8x5-2 avec habillage et portes en limette

Référence		574 810