# 2 SHE 26-31 – Tellerspender

Abmessungen

Länge:		    				1005 mm

Breite:		    				  520 mm

Höhe:						  937 mm

Höhe (mit Option Stülpdeckel):		1027 mm

Arbeitshöhe:					  900 mm

Ausführung

## Aufbau

Das Spendergehäuse ist aus korrosionsbeständigem und hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Korpus ist doppelwandig und isoliert in geschlossener Ausführung aufgebaut. Die Oberfläche ist mikroliert.

Mit Hilfe der Kunststoff-Führungsrohre können die zwei Stapelröhren für rundes Geschirr mit einem Durchmesser von 26-31cm eingestellt werden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Das Bedienfeld liegt vertieft mit Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Spiralkabel, Blindsteckerbuchse und Temperaturregler an der Stirnseite. Der Temperaturregler sichert die stufenlose Temperatureinstellung der Heizung.

Der Tellerspender ist mit einem leistungsstarken Heizungselement aus CNS 18/10 ausgestattet.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht, welcher auch zum Schutz der Schalterelemente dient.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Zwei Stülpdeckel aus transparentem Kunststoff verringern den Wärmeverlust und verhindern die Verschmutzung des Geschirrs.

### Zubehör/ Optionen

- Deckelarretierung auf der Abdeckung

- weitere Rollenausführungen und Zubehöre siehe Gesamt-Preisliste

Technische Daten

Werkstoffe:	1.4301 / 1.4016

Gewicht:	49,5 kg

Kapazität:	ca. 120 Teller

Lichtes Maß:	ø 260 - 310 mm

Anzahl Röhren:	2

Röhrenstülpdeckel:	Polycarbonat

Stapelhöhe mit

Stülpdeckel:		670 mm

Stapelhöhe ohne

Stülpdeckel:		620 mm

Geräteinnenraum:		Temperatur von +30°C bis

+110°C regelbar

Anschlusswert:		220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emissionen:		Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

### Besonderheit

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IPX 5)

- Veränderung der Federspannung möglich

- Führungsrohre aus Kunststoff verhindern Abrieb am Porzellan

- gemäß DIN 18665, Teil 6

Fabrikat

Hersteller:	B.PRO

Typ:	2 SHE 26-31

B.PRO INMOTION

Best.-Nr.:	574 837