# Dispensador de platos 2 SHE 26-31

Dimensiones

Longitud:		    				1.005 mm

Anchura:		    				  520 mm

Altura:						  937 mm

Altura de apilado (con tapa tipo campana opcional):						1.027 mm

Altura de trabajo:				   900 mm

Ejecución

## Disposición

El dispensador de platos está fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión de alta calidad.

Con la ayuda de los tubos guía de plástico, los tubos de apilado pueden ajustarse para vajilla redonda con un diámetro de 26-31cm.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

El cuadro de mandos ahondado está dotado de interruptor, luces de control, cable helicoidal, caja de clavija inactiva y regulador de temperatura en la parte frontal. El regulador de temperatura garantiza el ajuste de temperatura sin escalonamientos de la calefacción.

El dispensador de platos viene equipado con un elemento de calefacción de gran potencia de acero al cromo-níquel de 18/10.

En el lado del cuadro de mandos, ha sido colocada un asa de seguridad corrediza de acero al cromo-níquel con elementos laterales de protección contra golpes de plástico (poliamida), que también protegen los elementos conmutadores.

El dispensador puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø).  Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

Dos tapas tipo campana de plástico transparente reducen las pérdidas de calor y evitan que los platos se ensucien.

### Accesorios / Opciones

- Bloqueo de tapa en la cubierta

- Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

Datos técnicos

Material:	1.4301 / 1.4016

Peso:	49,5 kg

Capacidad:	unos 120 platos

Dimensión libre:	ø 260 -310 mm

Número de tubos:	2

Tapa tipo campana con tubos:	Policarbonato

Altura de apilado con

tapa tipo campana:		670 mm

Altura de apilado sin

tapa tipo campana:		620 mm

Espacio interior del aparato:		Temperatura de +30°C a

+110°C regulable

Consumo nominal de corriente:		220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emisiones:		El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

### Características especiales

- Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)

- Puede modificarse la tensión de resorte

- Los tubos guía de plástico evitan que se desgaste la porcelana

- según DIN 18665, parte 6

Producto

Fabricante:	B.PRO

Modelo:	2 SHE 26-31

N° de pedido:	574 837