# CHV 58/ 58 – Bühnenspender

Abmessungen

Länge:					  945 mm

Breite:					  700 mm

Höhe:					  911 mm

Höhe (mit Abdeckhaube):			1079 mm

Arbeitshöhe:					  900 mm

Ausführung

Aufbau

Der Bühnenspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Die Plattform dient zur Aufnahme unterschiedlicher Geschirrarten. Der Korpus ist doppelwandig isoliert in geschlossener Ausführung aufgebaut.

Der Bühnenspender hat eine durchgehende pulverbeschichtete Innenverkleidung, um das Rutschen des Geschirrs und somit Beschädigungen an der Innenseite des Korpus zu vermeiden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Das Bedienfeld liegt vertieft mit Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Spiralkabel, Blindsteckerbuchse und Temperaturregler an der Stirnseite. Der Temperaturregler sichert die stufenlose Temperatureinstellung der Umluft-Gebläse-Heizung. Der Bühnenspender verfügt zudem über einen Eco-Regelbereich. Innerhalb dieses Regelbereichs können mittlere Geschirrtemperaturen am energieeffizientesten gehalten werden. Der transparente Kunststoffstülpdeckel vermeidet Verschmutzung und Wärmeverluste.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

- Weitere Zubehöre und Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

Technische Daten

Werkstoff:		CNS 18/10

Gewicht:		85 kg

Kapazität:		abhängig von Geschirrart

Lichtes Maß:		581 x 581 mm

Abdeckhaube:		617 x 617 mm, Polycarbonat

Stapelhöhe mit

Abdeckhaube:		680 mm

Stapelhöhe ohne

Abdeckhaube:		540 mm

Geräteinnenraum:		Temperatur von +30°C bis

+110°C regelbar

Anschlusswert:		230V / 50-60Hz / 1,8 kW

Emissionen:		Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

### Besonderheit

- Spritz- und strahlwassergeschützt (IPX 5)

- durchgehend pulverbeschichtete Innenverkleidung

- Veränderung der Federspannung möglich

- gleichmäßige Verteilung der Wärme durch Umluftheizung

- ECO-Regelbereich für das energieeffiziente Aufheizen und Halten der Geschirrteile bei einer Temperatur von >/= 60°C

- gemäß DIN 18665, Teil 6

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				CHV 58/ 58

Best.Nr.			574 890