# Dispensador de plataforma CHV 58/58

Dimensiones

Longitud:					  945 mm

Anchura:					  700 mm

Altura:					  911 mm

Altura de apilado (con tapa tipo campana): 1.079 mm

Altura de trabajo:				  900 mm

Ejecución

Disposición

El dispensador de plataforma está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

La plataforma sirve para colocar diversos tipos de cubiertos. El cuerpo es de una sola alma y ha sido montado de forma compacta y cerrada.

El dispensador de plataforma tiene un revestimiento interior con recubrimiento de polvo continuo para que la vajilla no se descentre, evitando así que se produzcan daños en la parte interior del cuerpo.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

El cuadro de mandos ahondado está dotado de interruptor, luces de control, cable helicoidal, caja de clavija inactiva y regulador de temperatura en la parte frontal. El regulador de temperatura garantiza el ajuste de temperatura sin escalonamientos de la calefacción por aire circulante. La tapa tipo campana de plástico transparente evita la suciedad y la pérdida de calor.

En el lado del cuadro de mandos, ha sido colocada un asa de seguridad corrediza de acero al cromo-níquel con elementos laterales de protección contra golpes de plástico (poliamida).

El dispensador puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø).  Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

### Accesorios / Opciones

- Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

Datos técnicos

Material:		Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso:		85 kg

Capacidad:		depende del tipo de vajilla

Dimensión libre:		581 x 581 mm

tapa tipo campana:	617 x 617 mm, Policarbonato

Altura de apilado con

tapa tipo campana:	680 mm

Altura de apilado sin

tapa tipo campana:	540 mm

Espacio interior del aparato: Temperatura de +30°C a

+110°C regulable

Consumo nominal de corriente:		230V / 50Hz / 1,8 kW

Emisiones:		El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

### Características especiales

- Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)

- Revestimiento interior con recubrimiento de polvo continuo

- Puede modificarse la tensión de resorte

- Distribución homogénea del calor mediante calefacción de aire circulante.

- según DIN 18665, parte 6

Producto

Fabricante:			B.PRO

Modelo:				CHV 58/ 58

N° de pedido			574 890