# CHV 58/ 58 – Chariot à niveau constant

Dimensions

Longueur:					  945 mm

Largeur:					  700 mm

Hauteur :					  911 mm

Hauteur (avec couvercle):			1079 mm

Hauteur de travail :				  900 mm

Exécution

Présentation

Le chariot à niveau constant est entièrement en acier au chrome-nickel 18/10. La surface est microlée.

La plate-forme sert à ranger différentes pièces de vaisselle. Le corps est une construction compacte, fermée, à simple paroi.

Le chariot à niveau constant est doté d’un habillage intérieur avec un revêtement par poudre qui empêche toute chute de vaisselle à l’intérieur et évite les rayures.

Il suffit d’enlever ou de mettre en place des ressorts de traction pour réguler la tension en fonction du poids à empiler et garantir un niveau de distribution constant.

En dessous de la poignée, un tableau de commande encastré dans un décaissé avec interrupteur Marche/Arrêt, témoin lumineux, câble spiralé avec fiche mâle et prise borgne. Le thermostat permet un réglage continu de la température du chauffage à air pulsé. Le chariot à niveau constant dispose en outre d'une plage de réglage Eco. Dans cette plage de réglage, les températures moyennes de la vaisselle peuvent être maintenues de la manière la plus efficace possible sur le plan énergétique.

Le couvercle cloche en plastique transparent évite l’encrassement et les pertes thermiques.

Une poignée de manœuvre en acier au chrome-nickel est prévue du côté service, équipée aux côtés d’éléments en plastique (polyamide).

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (2 roulettes fixes et 2 roulettes de guidage avec frein d’un diamètre de 125 mm). Des butoirs massifs en plastique (polyamide) aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Accessoires/ Options

- Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes

### Caractéristiques techniques

Matériau:	Acier au chrome-nickel 18/10

Poids:		85 kg

Capacité :		dépend des pièces de vaisselle

Dimensions intérieures:	581 x 581 mm

Couvercle cloche:		617 x 617 mm, polycarbonate

Hauteur d’empilage

avec couvercle:		680 mm

Hauteur d’empilage

sans couvercle:		540 mm

Intérieur:		Température réglable de +30°C à +110°C

Tension/puissance:	230V / 50Hz / 1,8 kW

Emission :	Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

- Protection contre les projections d’eau (IPX 5)

- Essais VDE, signe GS

- Plage de réglage ECO pour l'échauffement et le maintien des pièces de vaisselle à une température de >/= 60°C efficaces sur le plan énergétique

- Revêtement intérieur entièrement par poudre

- Possibilité de modifier la tension

- Répartition régulière de la chaleur grâce au chauffage à air pulsé

- DIN 18665, partie 6

Produit

Fabricant:			B.PRO

Modèle:				CHV 58/ 58

Référence :			574 890