# CHV 58/ 58 – werkbladdispenser

Afmetingen

Lengte:					  945 mm

Breedte:					  700 mm

Hoogte: 					  911 mm

Hoogte (met potdeksel):			1079 mm

Werkhoogte:					  900 mm

Uitvoering

Opbouw

De werkbladddispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

Het platform dient voor de opname van verschillende soorten vaatwerk. Het corpus is eenwandig en compact in een gesloten uitvoering opgebouwd.

De werkbladdispenser heeft een doorlopend poedergecoate binnenbekleding om het wegglijden van het vaatwerk en derhalve beschadigingen aan de binnenzijde van het corpus te vermijden.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Het bedieningspaneel bevindt zich verzonken samen met een aan-/uit-schakelaar, controlelamp, spiraalkabel, blindstekkerbus en temperatuurregelaar aan de voorzijde. De temperatuurregelaar garandeert de traploze temperatuurinstelling van de circulatieluchtverwarming. De werkbladdispenser is daarnaast voorzien van een ECO-regelbereik. Binnen dit regelbereik kunnen gemiddelde vaatwerktemperaturen het meest energiezuinig worden gehandhaafd.

Het doorzichtige potdeksel uit kunststof vermijdt verontreiniging en warmteverlies.

Langs de kant van de bediening is een veiligheidsschuifknop uit CNS met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht.

De dispenser kan door middel van roestvrije kunststofwielen  (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan alle vier de hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

- Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:		CNS 18/10

Gewicht:		85 kg

Capaciteit:		afhankelijk van het soort vaatwerk

Binnendiameter:		581 x 581 mm

potdeksel:		617 x 617 mm, polycarbonaat

Stapelhoogte met

potdeksel:		680 mm

Stapelhoogte zonder

potdeksel:		540 mm

Inwendige ruimte van toestel:		Temperatuur van +30°C tot

+110°C regelbaar

Aansluitwaarde:		230V / 50Hz / 1,8 kW

Emissies:		De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

- Beschermd tegen spatten en waterstralen (IPX 5)

- doorlopend poedergecoate binnenbekleding

- Wijziging van de veerspanning mogelijk

- ECO-regelbereik voor het energiezuinig opwarmen en warmhouden van het vaatwerk bij een temperatuur van >/= 60°C

- gelijkmatige verdeling van de warmte door circulatieverwarming

- Conform DIN 18665, deel 6

Fabrikaat

Producent:			B.PRO

Model:				CHV 58/ 58

Best-nr.			574 890