# Spender für Warmhalte-Unterteile

# 2 SHVS 26

Abmessungen

Länge:				  1168 mm

Breite:			    548 mm

Höhe (mit CNS-Deckel):		    1067 mm

Arbeitshöhe:			    970 mm

Einsatz

Der Spezial-Tellerspender kommt in der Gemeinschaftsverpflegung zum Einsatz.

Er wird zum Aufheizen von wachsgefüllten CNS-Unterteilen (Warmhalteteller) verwendet.

Ausführung

Aufbau

Mit Hilfe der 4 CNS-Führungsstangen je Stapelröhre, können die zwei Stapelröhren mit wachsgefüllten CNS-Unterteilen mit einem Durchmesser von 26 cm bestückt werden. Der Spezial-Tellerspender ist mit 2 leistungsstarken Umluft-Gebläse-Heizungen ausgestattet, welche ein schnelles Aufheizen der wachsgefüllten CNS-Unterteilen garantieren. Die Umluft-Gebläse-Heizungen befinden sich jeweils an den Stirnseiten des Gerätes.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleich bleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Das Bedienfeld liegt vertieft mit Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Spiralkabel und Blindsteckerbuchse an der Stirnseite.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht, welcher zum Schutz der Hände und Schalterelemente dient.

Der Spender ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø).

Stabile Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen das Gerät vor Beschädigung.

Alle Verschleißteile (wie z.B. Rollen, Stoßecken, Schiebegriff, Verschlüsse etc) sind im Servicefall einfach austauschbar.

## Korpus

Der Tellerspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Korpus, die Abdeckung und die beiden CNS-Deckel sind komplett mit hochwertigem keramischen Vlies gedämmt, welches für eine hohe Wärmeisolierung sorgt.

##### Deckel

Zwei doppelwandige isolierte CNS-Deckel sind durch ein Scharnier leicht bedienbar und bieten eine sehr gute Isolierung. Der CNS-Verschluss wird durch einen CNS-Bügel sicher geöffnet und geschlossen. Im geschlossenen Zustand werden die Deckel durch zwei Arretierungen, rechts und links der Deckel, sicher gehalten. Die Deckel besitzen einen umlaufenden, herausnehmbarer lebensmittelbeständigen Dichtungsrahmen.

### Zubehör/ Optionen

- Stahlverzinkte Rollen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

- CNS-Rollen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

### Technische Daten

Werkstoff:	CNS 18/10

Gewicht:	82 kg

Kapazität:	98 Stück Warmhalte-Unterteile ø 260 mm

Maximale Zuladung:	120 kg

Lichtes Maß:	ø 260 mm

Anzahl Röhren:	2

Stapelhöhe mit

CNS-Deckel:		664 mm

Geräteinnenraum:		Temperatur ca. +135 °C,

nicht regelbar

Anschlusswert:		220-240V / 50 Hz / 3,0 kW

Emissionen:		Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

### Besonderheit

- Spritz- und strahlwassergeschützt (IPX 5)

- Veränderung der Federspannung möglich

- speziell für wachsgefüllte CNS-Unterteile

- geeignet für Energie-Optimierungsanlagen

- gemäß DIN 18665, Teil 6

Fabrikat

Hersteller:	B.PRO

Typ:	2 SHVS 26

Best.-Nr.:			574 902