# Distributeur d’assiettes spécial 2 SHVS 26

Dimensions

Longueur:						1168 mm

Largeur:						  548 mm

Hauteur de travail:				  970 mm

Hauteur (avec couvercle inox)		1067 mm

Utilisation

Le distributeur d’assiettes spécial est utilisé dans la restauration de collectivité.

Il sert à chauffer des parties inférieures en inox remplies de cire (assiettes de maintien au chaud).

Version

## Corps

Le distributeur d’assiettes est entièrement en acier inoxydable 18/10. La surface est microlisée.

Le corps, le recouvrement et les deux couvercles en inox sont entièrement isolés à l’aide de toile céramique de haute qualité, qui assure une isolation thermique élevée.

##### Couvercle

Deux couvercles isolés à double paroi en inox sont facilement manœuvrables grâce à une charnière et offrent une très bonne isolation. La fermeture en inox s’ouvre et se ferme de manière sûre à l’aide d’un étrier en inox. En position fermée, les couvercles sont maintenus de manière sûre par deux dispositifs d’arrêt, à droite et à gauche des couvercles. Les couvercles possèdent un cadre d’étanchéité périphérique amovible de qualité alimentaire.

##### Construction

A l’aide des 4 tiges de guidage en inox par tube d’empilage, on peut garnir les deux tubes d’empilage de parties inférieures en inox remplies de cire d’un diamètre de 26 cm. Le distributeur d’assiettes spécial est équipé de 2 puissants chauffages à air pulsé avec ventilateur, qui garantissent un chauffage rapide des parties inférieures en inox remplies de cire. Les chauffages à air pulsé avec ventilateur se trouvent sur les petits côtés respectifs de l’appareil.

L’accrochage et le décrochage de ressorts de traction permet de régler la tension des ressorts en fonction des articles empilés, afin de garantir une hauteur de distribution constante.

Le tableau de commande avec interrupteur marche/arrêt, voyant de contrôle, câble spiralé et douille isolante se trouve en renfoncement sur le petit côté.

Du côté commande est montée une poignée de poussée de sécurité en inox avec éléments latéraux de protection contre les chocs en matière plastique, laquelle sert de protection des mains et des éléments de commutation.

Le distributeur roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm).

Des coins de protection contre les chocs en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent l’appareil de la détérioration.

Toutes les pièces d'usure (telles que p. ex. roues, coins de protection contre les chocs, poignée de poussée, fermetures, etc.) sont facilement interchangeables en cas d’intervention.

### Accessoires / options

- Roues en acier galvanisé, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

- Roues en inox, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

### Données techniques

Matériau:		Acier inoxydable 18/10

Poids:		82 kg

Capacité:		98 parties inférieures en 
	inox remplies de cire 
	(firme Hepp)

Charge maximale :		120 kg

Dimension intérieure:		ø 260 mm

Nombre de tubes:		2

Hauteur d’empilage (avec couvercle inox) : 664 mm

Intérieur de l’appareil:		température env. +135°C,

non réglable

Valeur de raccordement:	220-240V / 50 Hz /

3,0 kW

Emission :	Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

Particularité

- étanche aux éclaboussures et au jet d’eau (IPX 5),

- modification possible de la tension du ressort

- spécialement pour parties inférieures en inox remplies de cire

- convient pour installations d'optimisation de l'énergie

- selon DIN 18665, partie 6

Marque

Fabricant:	B.PRO

Type:		2 SHVS 26

Référence:		574 902