# Universalspender - UNI-H 58/ 58

Abmessungen

Länge:					  944 mm

Breite:					  700 mm

Höhe:					  944 mm

Höhe (mit Abdeckhaube):			1077 mm

Arbeitshöhe:					  900 mm

Ausführung

Aufbau

Der Universalspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Korpus ist doppelwandig und isoliert in geschlossener Ausführung aufgebaut. Der Universalspender hat eine durchgehende pulverbeschichtete Innenverkleidung, um Streifspuren am Geschirr zu vermeiden.

Durch die Rastereinteilung der Plattform können mithilfe der 8 variabel einteilbaren Kunststoff- Führungsschienen die unterschiedlichsten Geschirrarten gestapelt werden.

Die Stapelplattform ist leichtgängig und durch Führungen mit kugelgelagerten Rollen gegen Kippen und Verkanten gesichert.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Das Bedienfeld liegt vertieft mit Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Spiralkabel, Blindsteckerbuchse und Temperaturregler an der Stirnseite. Der Temperaturregler sichert die stufenlose Temperatureinstellung der Umluft-Gebläse-Heizung. Der Universalspender verfügt zudem über einen Eco-Regelbereich. Innerhalb dieses Regelbereichs können mittlere Geschirrtemperaturen am energieeffizientesten gehalten werden.

Der transparente Kunststoffstülpdeckel vermeidet Verschmutzung und Wärmeverluste.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör

- Umlaufender Stoßschutz

Technische Daten

Werkstoff:		CNS 18/10

Gewicht:		91 kg

Lichtes Maß:		581 x 581 mm

Kapazität:		abhängig von der Geschirrart

Abdeckhaube:		617 x 617 mm, Polycarbonat

Stapelhöhe mit

Abdeckhaube:		680 mm

Stapelhöhe ohne

Abdeckhaube:		540 mm

Geräteinnenraum:		Temperatur von +30°C bis

+110°C regelbar

Anschlusswert:		220-240V / 50-60Hz / 1,8 kW

Emissionen:		Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

### Besonderheit

- Spritz- und strahlwassergeschützt (IPX 5)

- ECO-Regelbereich für das energieeffiziente Aufheizen und Halten der Geschirrteile bei einer Temperatur von >/= 60°C

- Veränderung der Federspannung möglich

- variable Einstellungen durch 8 Führungsstäbe

- geeignet für Optimierungsanlagen

- gemäß DIN 18665, Teil 6

Leit-Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				UNI-H 58/ 58

Best.Nr.			574 910