# Dispensador universal UNI-H 58/58

Dimensiones

Longitud:					  944 mm

Anchura:					  700 mm

Altura					  944 mm

Altura de apilado (con tapa tipo campana opcional):						1.077 mm

Altura de trabajo:				  900 mm

Ejecución

Disposición

El dispensador universal está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El cuerpo es de una sola alma y ha sido montado de forma compacta y cerrada. El dispensador universal está dotado de un revestimiento interior con recubrimiento de polvo continuo para evitar que la vajilla resulte rayada.

Gracias a la división de trama de la plataforma, con las 8 carriles guía de plástico que pueden colocarse de forma variable, pueden apilarse los tipos de vajilla más variados.

La plataforma de apilado es de marcha suave y queda asegurada mediante las guías con ruedas apoyadas sobre rodamientos de bolas, de forma que no puede volcar ni ladearse.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

El cuadro de mandos ahondado está dotado de interruptor, luces de control, cable helicoidal, caja de clavija inactiva y regulador de temperatura en la parte frontal. El regulador de temperatura garantiza el ajuste de temperatura sin escalonamientos de la calefacción por aire circulante. El dispensador de platos dispone además de un rango de regulación Eco. Dentro de este rango de regulación pueden mantenerse temperaturas intermedias de la vajilla con la máxima eficiencia energética.

La tapa tipo campana de plástico transparente evita la suciedad y la pérdida de calor.

En el lado del cuadro de mandos, ha sido colocada un asa de seguridad corrediza de acero al cromo-níquel con elementos laterales de protección contra golpes de plástico (poliamida).

El dispensador puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø).  Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

### Accesorios / Opciones

- Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

Datos técnicos

Material:		Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso:		91 kg

Dimensión libre:		581 x 581 mm

Capacidad:		depende del tipo de vajilla

tapa tipo campana:	617 x 617 mm, Policarbonato

Altura de apilado con

tapa tipo campana:	680 mm

Altura de apilado sin

tapa tipo campana:	540 mm

Espacio interior del aparato:Temperatura de +30°C a

+110°C regulable

Consumo nominal de corriente:		220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emisiones:		El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

### Características especiales

- Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)

- Puede modificarse la tensión de resorte

- Distribución variable gracias a 8 barras guía

- Rango de regulación ECO para el calentamiento y el mantenimiento con eficiencia energética de las piezas de la vajilla a una temperatura de >/= 60 °C

- Apto para instalaciones de optimización

- según DIN 18665, parte 6

Producto

Fabricante:			B.PRO

Modelo:				UNI-H 58/ 58

N° de pedido			574 910