# UNI-H 58/ 58 – Chariot universel

Dimensions

Longueur:					  944 mm

Largeur:					  700 mm

Hauteur					  944 mm

Hauteur (avec couvercle):			1077 mm

Hauteur de travail :				  900 mm

Exécution

Présentation

Le chariot universel est une construction fermée entièrement en acier au chrome-nickel 18/10. La surface est microlée.

Le corps compact est à simple paroi. Afin d’éviter les rayures à la vaisselle, l’intérieur est pourvu d’un revêtement par poudre.

La plate-forme de stockage comprend des trous de positionnements qui permettent le passage de 8 guides amovibles en plastique, ce qui permet de stocker différents types de vaisselle.

La plate-forme coulisse facilement grâce aux galets montés sur roulements à billes dans des guides anti-basculement.

Il suffit d’enlever ou de mettre en place des ressorts de traction pour réguler la tension en fonction de la vaisselle empilée et garantir un niveau de distribution constant.

En dessous de la poignée, un tableau de commande encastré dans un décaissé avec interrupteur Marche/Arrêt, témoin lumineux, câble spiralé avec fiche mâle et prise borgne. Le thermostat permet un réglage continu de la température du chauffage à air pulsé. Le chariot universal dispose en outre d'une plage de réglage Eco. Dans cette plage de réglage, les températures moyennes de la vaisselle peuvent être maintenues de la manière la plus efficace possible sur le plan énergétique.

Le couvercle cloche en plastique transparent évite l’encrassement et les pertes thermiques.

Une poignée de manœuvre en acier au chrome-nickel est prévue du côté service, équipée aux côtés d’éléments en plastique (polyamide).

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (2 roulettes fixes et 2 roulettes de guidage avec frein d’un diamètre de 125 mm). Des butoirs massifs en plastique (polyamide) aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Accessoires/ Options

- Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes

Caractéristiques techniques

Matériau:	Acier au chrome-nickel 18/10

Poids:		91 kg

Dimensions intérieures:	581 x 581 mm

Capacité :		dépend des pièces de vaisselle

Couvercle cloche:		617 x 617 mm, polycarbonate

Hauteur d’empilage

avec couvercle:		680 mm

Hauteur d’empilage

sans couvercle:		540 mm

Intérieur:		Température réglable de +30°C à +110°C

Tension/puissance:	220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emission :	Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

- Protection contre les projections d’eau (IPX 5)

- Plage de réglage ECO pour l'échauffement et le maintien des pièces de vaisselle à une température de >/= 60°C efficaces sur le plan énergétique

- Possibilité de modifier la tension

- Positionnements variables au moyen de 8 barres de guidage.

- Convient aux installations d’optimisation

- DIN 18665, partie 6

Produit

Fabricant:			B.PRO

Modèle:				UNI-H 58/ 58

Référence:			574 910