# UNI-H 58/ 58 – universele dispenser

Afmetingen

Lengte:					  944 mm

Breedte:					  700 mm

Hoogte: 					  944 mm

Hoogte (met optioneel potdeksel)	1077 mm

Werkhoogte:					  900 mm

Uitvoering

Opbouw

De universele dispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

Het corpus is eenwandig en compact in een gesloten uitvoering opgebouwd. De universele dispenser beschikt over een doorlopend poedergecoate binnenbekleding om strepen op het vaatwerk te vermijden.

Door de roosterindeling van het platform kunnen met behulp van 8 variabele indeelbare geleiderails uit kunststof de meest verschillende soorten vaatwerk worden gestapeld.

Het stapelplatform is lichtlopend en door geleidingen met kogelgelagerde rollen tegen omkippen en kantelen beveiligd.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Het bedieningspaneel bevindt zich verzonken samen met een aan-/uit-schakelaar, controlelamp, spiraalkabel, blindstekkerbus en temperatuurregelaar aan de voorzijde. De temperatuurregelaar garandeert de traploze temperatuurinstelling van de circulatieluchtverwarming. De universele dispenser is daarnaast voorzien van een ECO-regelbereik. Binnen dit regelbereik kunnen gemiddelde vaatwerktemperaturen het meest energiezuinig worden gehandhaafd.

Het doorzichtige potdeksel uit kunststof vermijdt verontreiniging en warmteverlies.

Langs de kant van de bediening is een veiligheidsschuifknop uit CNS met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht.

De dispenser kan door middel van roestvrije kunststofwielen  (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan alle vier de hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

- Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:		CNS 18/10

Gewicht:		91 kg

Binnendiameter:		581 x 581 mm

Capaciteit:		afhankelijk van het soort vaatwerk

potdeksel:		617 x 617 mm, polycarbonaat

Stapelhoogte met

potdeksel:		680 mm

Stapelhoogte zonder

potdeksel:		540 mm

Inwendige ruimte van toestel:		Temperatuur van +30°C tot

+110°C regelbaar

Aansluitwaarde:		220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emissies:		De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

- Beschermd tegen spatten en waterstralen (IPX 5)

- Wijziging van de veerspanning mogelijk

- variabele instellingen door 8 leistaven

- ECO-regelbereik voor het energiezuinig opwarmen en warmhouden van het vaatwerk bij een temperatuur van >/= 60°C

- Geschikt voor optimaliseringsinstallaties

- Conform DIN 18665, deel 6

Fabrikaat

Producent:			B.PRO

Model:				UNI-H 58/ 58

Best-nr.			574 910