# BTA 3 – Transport- und Ausgabewagen

##### Abmessungen

Länge:				1060 mm

Breite:				  770 mm

Höhe:				  840 mm

Abmessungen Borde:		  940x700 mm

Lichtes Maß zw. den Borden:	  300 mm

Ausführung

Der Transport- und Ausgabewagen mit zwei Ablageborden besteht komplett aus CNS 18/10, die Oberfläche ist mikroliert.

Stirnseitig befindet sich je 1 gebogener Schiebegriff aus stabilem Vierkantrohr (25 x 25 mm). Zur Verbesserung der Stabilität ist an der Unterseite des oberen Bordes ein Längsprofil angebracht.

Das untere Bord kann z.B. als Ablage für die B.PROTHERM–Deckel genutzt werden.

Der Wagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).

Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Technische Daten

Werkstoff:			CNS 18/10, Polyetylen

Gewicht:			31 kg

Max. Tragkraft:			150 kg

Max. Belastung je Bord:		100 kg

Kapazität:				2 St. BPT 160 K, oder

2 St. BPT 320 ECO/K/

KB/KBR, oder

2 St. BPT 420

K/KBUH/KBRUH, oder

2 St. BPT 620

K/KBUH/KBRUH

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Modell:		BTA 3

Best.Nr.		574 988