# Regalwagen RWR 161 KS

Abmessungen

Länge:				  663 mm

Breite:			  734 mm

Höhe:			1647 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen:	    73 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm (gebogen ohne Einzug) befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung versehen. Der Regalwagen verfügt über einen Quereinschub für Gastronorm, dabei können 2 Behälter/Bleche hintereinander eingeschoben werden.

Ein eingeschweißtes Vierkantrohr 20 x 10 mm auf mittlerer Höhe des Regalwagens, jeweils an Vorder- und Rückseite höhenversetzt angebracht, verstärkt zusätzlich die Stabilität.

Zur Vermeidung von Kälteverlusten ist der Regalwagen mit einer durchgehenden Bodenplatte aus Edelstahl versehen.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Zubehör

- Staubschutzhaube aus durchsichtigem PE (Best.Nr. 568 772)

- Isolierhaube aus PE, beidseitig aluminiert (Best.Nr. 568 775)

Technische Daten

Werkstoff:			Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr:	1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen:			1,2 mm

Gewicht:		25 kg

Tragfähigkeit je Wagen:		200 kg

Anzahl Auflagenpaare:		18

Kapazität:		18 x GN 2/1 oder 36 x GN 1/1

### Besonderheit

- U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWR 161 KS

Best.Nr.		575 379