# Regaalwagen RWR 161 KS

Afmetingen

Lengte:				  663 mm

Breedte:			  734 mm

Hoogte:			1647 mm

Binnenmaat:

Afstand van de geleiders:	    73 mm

Uitvoering

De regaalwagen is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen de stevige vierkante buizen van 25 x 25 mm (gebogen zonder indeuking) bevinden zich gelaste geleidingsrails met U-profiel. Deze zijn voorzien van een kantelbeveiliging en tweezijdige doorschuifbeveiliging. De regaalwagen is bedoeld voor invoer in dwarsrichting voor Gastronorm, waarbij 2 inzetbakken/platen achter elkaar kunnen worden ingeschoven.

Een ingelaste vierkante buis van 20 x 10 mm halverwege de hoogte van de regaalwagen, aan voor- en achterzijde op verschillende hoogtes aangebracht, zorgt voor extra stabiliteit.

Ter voorkoming van koudeverliezen is de regaalwagen voorzien van een ononderbroken bodemplaat van roestvrij staal.

De regaalwagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8

(4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). Stootbeveiligingen van kunststof (polyamide) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

Toebehoren

- Stofbeschermkap van transparant PE (bestelnr. 568 772)

- Isolatiekap van PE, aan beide zijden gealuminiseerd (bestelnr. 568 775)

Technische gegevens

Materiaal:			chroomnikkelstaal 18/10, 			polyamide (PA)

Materiaaldikte vierkante buis:	1,5 mm

Materiaaldikte

Geleiders:			1,2 mm

Gewicht:		25 kg

Draagvermogen per wagen:		200 kg

Aantal paren geleiders:		18

Capaciteit:		18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1

### Speciale kenmerken

- Geleidingsrails met U-profiel en kantel- en tweezijdige doorschuifbeveiliging

Fabricaat

Fabrikant:		B.PRO

Type:                                   RWR 161 KS

Bestelnr.		575 379