# Carro de servicio SW 8x5-2

- modelo pesado

Dimensiones

Longitud:				  900 mm

Ancho:			  600 mm

Altura:			1035 mm

Dimensiones internas:

Altura entre los estantes:		585 mm

Estantes:		 800 x 500 mm

Modelo

El carro de servicio está fabricado en acero inoxidable 18/10, material 1.4301. Entre el bastidor circundante cerrado de tubos redondos con un diámetro de 25 mm se encuentran dos estantes soldados y embutidos. La superficie de los estantes está cepillada. Los tubos en los lados frontales se utilizan como mangos. El borde realzado circundante de 35 mm situado en los estantes, el borde enrollado del estante y las soldaduras continuas entre el bastidor tubular y los estantes refuerzan la estabilidad del carro de servicio.

Los estantes están provistos de una esterilla insonorizante.

El carro de servicio es móvil por medio de ruedas de acero galvanizado (2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices con freno, diámetro de ruedas 125 mm). Las ruedas están integradas en el bastidor tubular. Los topes protectores de plástico (polietileno) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

Accesorios

- Recipiente de desperdicios AFB 4 x 2 x 2,5 de acero inoxidable, con colgador, de 18,5 litros (n.° ref. 555 509)

- Recipiente para cubiertos BGN 1/3-150 de acero inoxidable, con colgador, 110 cubiertos

(N.° ref. 555 510)

- Galería circundante, para el automontaje sencillo (n.° ref. 575 523)

- Galería de 3 lados, para el automontaje sencillo (n.° ref. 575 526)

- Perfiles de refuerzo de estante, que aumentan la carga máx. por estante en 10 kg, la capacidad de carga del SW completo permanece igual, para el automontaje 
(n.° ref. 575 530)

Juegos de revestimiento:

- Revestimiento en 3 partes de acero inoxidable, para enganchar en el carro de servicio, n.° ref.: 375449

- Revestimiento en 3 partes con puertas abatibles frontales de acero inoxidable, para el montaje sencillo en carros de servicio, n.° ref.: 375450

- Revestimiento en 3 partes de chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores, para enganchar en carros de servicio, n.° ref.: 375453

- Revestimiento en 3 partes con puertas abatibles frontales de chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores, para el montaje sencillo en carros de servicio, n.° ref.: 375454

Superficie de trabajo móvil:

- Encimera WB 8 x 5 de acero inoxidable para el montaje en carro de servicio 8 x 5, incl. escotadura para dos recipientes GN 1/3-65, 
2x GN 1/3-65 incluidos en los artículos suministrados

(N.° ref. 574 773)

- Tabla para cortar 1/1 de plástico con ranura fresada para la recogida del jugo y salida a los recipientes GN (n.° ref. 574 776)

- Bastidor de enganche para recipientes GN de acero inoxidable, incl. tope para rollo de papel de cocina (n.° ref. 574 783)

Ofrece espacio para hasta 3 recipientes Gastronorm GN 1/6

- Soporte para cuchillos de plástico 114x162x20 para colocar en GN 1/6 (n.° ref. 574 774)

- Pantalla protectora SW SG de vidrio acrílico (PMMA), para el montaje sencillo en las barras de tubo (n.° ref. 574 782)

- Juego de encimeras de plástico, compuesto de: Encimera WB 8x5 incl. 2x GN 1/3-65, tabla para cortar de plástico 1/1, bastidor de enganche incl. tope para rollo de papel de cocina, 1x GN 1/6-200, 1x GN 1/3-200, soporte para cuchillos

(N.° ref. 574 778)

Datos técnicos

Material:			acero inoxidable 18/10,

poliamida (PA)

Peso:		17 kg

Capacidad de carga
por carro:		160 kg

Capacidad de carga
por estante:		80 kg

Cantidad de estantes:		2

### Particularidades

- Borde realzado circundante en los estantes para reforzar la estabilidad del carro de servicio y evitar que los objetos colocados no se deslicen lateralmente

- Borde enrollado del estante: las aristas enrolladas proporcionan una estabilidad alta y protegen al personal contra posibles lesiones.

Fabricación

Fabricante:			B.PRO

Tipo:	SW 8x5-2 modelo pesado

N.° ref.:	575 460