# Carro de servicio SW 6x4-2

Dimensiones

Longitud:				700 mm

Ancho:			500 mm

Altura:			950 mm

Dimensiones internas:

Altura entre los estantes:		585 mm

Estantes:		 600 x 400 mm

Modelo

El carro de servicio está fabricado en acero inoxidable 18/10, material 1.4301. Entre el tubo estable con un diámetro de 25 mm se encuentran dos estantes soldados y embutidos. La superficie de los estantes está cepillada. Los tubos en los lados frontales se utilizan como mangos. El borde realzado circundante de 35 mm situado en los estantes, el borde enrollado del estante y las soldaduras continuas entre el bastidor tubular y los estantes refuerzan la estabilidad del carro de servicio.

Los estantes están provistos de una esterilla insonorizante.

El carro de servicio es móvil por medio de ruedas de plástico inoxidables según DIN 18867, parte 8 
(2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, diámetro de ruedas 125 mm). Las ruedas están integradas en el bastidor tubular. Los topes protectores de plástico (polietileno) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

Accesorios/opciones

- Recipiente para cubiertos BGN 1/3-150 de acero inoxidable, con colgador, 110 cubiertos

(N.° ref. 555 510)

Datos técnicos

Material:			acero inoxidable 18/10,

poliamida (PA)

Peso:		10,66 kg

Capacidad de carga
por carro:		120 kg

Capacidad de carga
por estante:		 80 kg

Cantidad de estantes:		 2

### Particularidades

- Borde realzado circundante en los estantes para reforzar la estabilidad del carro de servicio y evitar que los objetos colocados no se deslicen lateralmente

- Borde enrollado del estante: las aristas enrolladas proporcionan una estabilidad alta y protegen al personal contra posibles lesiones.

Fabricación

Fabricante:		B.PRO

Tipo:                                   SW 6x4-2

N.° ref.		575 472