# B.PROTHERM 620 KBUH-F met condensgoot en verwijderbaar verwarmingselement

Afmetingen

Lengte:				747 mm

Breedte:			440 mm

Hoogte:			831 mm

Uitvoering

De voedseltransportcontainer is gemaakt in een thermovormproces en bestaat uit hoogwaardig, veilig voor de gezondheid en levensmiddelenbestendig polypropyleen.

De dubbelwandige kunststof container en de deur zijn thermisch isolerend volgeschuimd met PUR-schuim. Binnen- en buitenzijde van de container zijn volledig aan elkaar gelast. Het kunststof oppervlak is glad en porievrij.

Aan de lange zijden van het corpus bevinden zich verdiept liggende roestvrij stalen draagbeugels met ergonomisch gevormde kunststof handgrepen. De roestvrij stalen draagbeugels zijn duurzaam, ook bij intensief gebruik.

De container is voorzien van een over 270° draaibare, desgewenst afneembare draaideur. De gepatenteerde deurscharnier waarborgt, dat de deur slechts in één vast gedefinieerde positie kan worden verwijderd. Dat voorkomt onbedoeld losraken van de deur en dus gevaar voor letsel.

De deur wordt gesloten door middel van een aan de lange zijde in de container verzonken roestvrij stalen spansluiting, die in de deur vast klikt.

Op de deur is een opname voor tekstkaarten geïntegreerd om aan te geven welke gerechten zich in de container bevinden.

De bovenzijde van de container is voorzien van vier opgeschroefde stapelhoeken. Alle B.PROTHERM-containers zijn onderling stapelbaar.

De container is voorzien van een onderstel bestaande uit een bodemplaat van polyethyleen inclusief een condensopvanggoot. De condensopvanggoot is bedoeld om gevaar voor uitglijden en letsel te voorkomen.

Aan de stevige bodemplaat zijn 4 zwenkwielen bevestigd van kunststof, roestvrij conform DIN 18867-8, waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm.

Alle aan slijtage onderhevige delen (stapelhoeken, handgrepen, deurscharnier en deursluiting) zijn zo nodig eenvoudig vervangbaar. Alle verzonken schroeven zijn, uit het oogpunt van hygiëne, afgedekt met kunststof dopjes.

De BPT 620 KBUH-F wordt vanaf de voorzijde beladen. De binnenzijde van de container is voorzien van 
12 paar aangevormde geleiders op een afstand van 
39 mm voor opname van Gastronorminzetbakken.

De circulatieluchtverwarmingsmodule is met twee snelsluitingen (LOXX) aan de binnenzijde van de draaideur bevestigd en kan zonder gereedschap worden verwijderd. Bovenaan de deur bevindt zich de elektrische aansluiting met netstekkerkoppeling, die dankzij een speciale draaisluiting spatwaterdicht kan worden afgesloten. Daarnaast bevindt zich de bedrijfsweergave. Deze brandt zodra er netspanning op het apparaat staat.

De temperatuur in de container is begrensd op +90°C. De verwarming is voorzien van een geïntegreerde oververhittingsbeveiliging om te voorkomen dat de gerechten doorgaren.

Het netsnoer wordt los met de container meegeleverd.

### Toebehoren/ opties

- Diverse transportwagens en -karren, zie complete prijslijst

- Eutectische plaat -3°C (art.nr. 568136)

- Eutectische plaat -12°C (art.nr. 573332)

- Inschuifframe voor onderverdeling van GN-inzetbakken met max. diepte 150 mm

(art.nr. 564 352)

- GN-randen voor variabele plaatsing van GN-inzetbakken van de maten GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9 in het inschuifframe (ST 3, art.nr. 550 650,

ST 5 art.nr. 550 651)

- Menukaarten incl. toebehoren, zie complete prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:	polypropyleen (PP), 	polyethyleen (PE), 	polyamide (PA), 	roestvrij staal

Temperatuur-
bestendigheid:	-25 °C tot +100℃

Isolatiemateriaal:	PUR-schuim, CFK-vrij

Geleiders:	12 paar geleiders, 
afstand: 39 mm

Capaciteit:	2x GN 1/1-200

Opwarmtijd:	in een lege container wordt in 45 min. een temperatuur bereikt van ca. 75°C

Gewicht:	28,28 kg

Elektr. aansluiting:	220-240 V AC/ 50 Hz/ 200 W

Emissies:	de geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

Speciale kenmerken

- Beschermd tegen spatwater IP X4

- Zonder gereedschap verwijderbaar verwarmingselement

- Verrijdbare voedseltransportcontainer

- Recyclebaar

- Bedrijfsweergave

- Verwarming met geïntegreerde oververhittingsbeveiliging

- Gepatenteerde deurscharnier (slechts in één vast gedefinieerde positie verwijderbaar)

- Verzonken handgreep linksboven in de deur voor gemakkelijk omzetten en optimale hanteerbaarheid van de container

- Met condensopvanggoot om gevaar voor uitglijden en letsel te voorkomen

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:	BPT 620 KBUH-F met

condensgoot

B.PROTHERM

Bestelnr.			575 612