# Tellerspender TS-UH1 18-33

Abmessungen

Länge:				680 mm

Breite:				520 mm

Höhe: (inkl. Tellerführungen)                    1030 mm

Höhe: (inkl. Abdeckhauben)                     1120 mm

Arbeitshöhe:	900 mm

Ausführung

Der Spenderkorpus ist aus korrosionsbeständigem und hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Oberfläche ist mikroliert. Der Korpus ist doppelwandig und isoliert.

Der Tellerspender ist mit einer quadratischen Tellerröhren ausgestattet. Die Tellerröhre verfügt über eine besonders flache Stapelplattform, die verkantsicher geführt wird.

Mithilfe von vier rilsanbeschichteten Tellerführungsstäben lässt sich diese über ein Lochraster am Boden flexibel und ohne Werkzeug auf unterschiedliche Tellergrößen und Tellerformen einstellen. In der Tellerröhre können beispielsweise runde Teller mit einem Durchmesser von 18 – 33 cm, sowie eckige Teller bis maximal 28 x 28 cm gestapelt werden.

Die Tellerführungsstäbe ragen über die Abdeckung des Spenders hinaus. Dadurch können mehr Teller sicher transportiert und abgestapelt werden und die Geschirrteile werden auch nach dem Abnehmen der Abdeckhaube sicher geführt.

Zur einfachen Reinigung des Spenders sowie zum einfachen und ergonomischen Einstellen der Federspannung ist die Tellerröhre komplett aus dem Spender entnehmbar.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Durch spezielle Aussparungen an den Federhaltern lässt sich diese Einstellung schnell und ohne großen Aufwand durchführen.

Der Tellerspender ist mit einer leistungsstarken Umluft-Gebläse-Heizung ausgestattet.

Die Bedienelemente und das Spiralkabel liegen vertieft in der stirnseitigen Schalterblende, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen, robusten Stoßschutzelementen aus Kunststoff angebracht, welcher auch zum Schutz der Bedienelemente dient. Mit einem Rohrdurchmesser von 28 mm ermöglicht dieser ein ergonomisches Schieben des Spenders.

Eine isolierte Abdeckhaube aus EPP (Expandierte Polypropylene) verringert den Wärmeverlust deutlich und verhindern die Verschmutzung des Geschirrs. Die Abdeckhaube aus EPP zeichnet sich weiterhin durch ihr geringes Gewicht und ihre extreme Robustheit und Stoßfestigkeit aus.

Mithilfe des im Lieferumfang des Tellerspenders enthaltenen Halteclips kann die EPP-Haube bei der Ausgabe der Teller unterhalb des Schiebegriffs sicher verstaut werden. Hierzu wird der Halteclip vorne an den Schiebegriff eingeklickt und die Abdeckhaube kann darunter eingehängt werden. Der Halteclip ist so konstruiert, dass dieser sowohl, die im Lieferumfang enthaltenen Abdeckhaube aus EPP als auch eine der optional erhältlichen Abdeckhauben aus Polycarbonat sicher aufnehmen kann.

Der Spender ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).

Robuste Stoßecken aus Kunststoff an allen vier Ecken des Spenders schützen Gerät und Mobiliar vor Beschädigungen.

### Zubehör/ Optionen

- Transparente Abdeckhaube aus Polycarbonat

- Nachfüllsignal

(Zeigt dem Personal rechtzeitig an, wenn die Teller in der Röhre zu Ende gehen)

- Umlaufender Stoßschutz

- 4 zusätzliche Tellerführungen

(Mithilfe der zusätzlichen Tellerführungen können in der Tellerröhre 4 Stapel kleine Geschirrteile wie bspw. Salat-, Dessert-, oder Suppenschalen abgestapelt werden. Die zusätzlichen Tellerführungen unterstützen zudem bei der Abstapelung ausgefallener Tellerformen)

- Klappbord stirnseitig

- GN-Einhängerahmen stirnseitig

(Bietet Platz für 3 Stk. Gastronormbehälter GN 1/6)

- Reinigungsschublade

- Korpus aus CNS pulverbeschichtet in verschiedenen Farben.

- Weitere Rollenausführungen siehe Gesamtpreisliste

Technische Daten

Werkstoff:		1.4301 / 1.4016

Gewicht:		ca. 41 kg

Max. Zuladung:		80 kg

Kapazität:		ca. 80 Teller (abhängig von der Stapelhöhe)

Geschirrmaße:		Rund: Ø 18-33 cm

Eckig: max. 28x28 cm

Anzahl Röhren:		1

Abdeckhauben:			Expandierte Polypropylene (EPP)

Stapelhöhe mit

Abdeckhaube:			800 mm

Stapelhöhe ohne

Abdeckhaube:			785 mm

Temperaturbereich:		Temperatur von +30°C bis

+110°C regelbar

Anschlusswert:			220-240 V / 50-60 Hz / 1,5 kW

Schutzart:			IPX5

Emissionen: 			Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

### Besonderheit

- Große, quadratische Tellerröhre für hohe Flexibilität bei der Bestückung mit unterschiedlichen Tellergrößen und Tellerformen

- Besonders flache, verkantsicher geführte Stapelplattform

- Hohe Führungsstangen für sicheren Halt der Teller auch ohne Abdeckhauben

- Entnehmbare Tellerröhre

- Einfache Federeinstellung durch das Easy-Setting System

- Isolierte Abdeckhaube aus EPP für geringen Wärmeverlust und hohe Energieeffizienz

Fabrikat

Hersteller:	B.PRO

Typ:	TS-UH1 18-33

Best.-Nr.:	575626