# Zásobník na talíře TS-UH2 18-33 Kids

Rozměry

Délka:				1115 mm

Šířka:				 520 mm

Výška: (včetně vedení talířů)	 880 mm

Výška: (včetně poklopů)	 970 mm

Pracovní výška:	 750 mm

Provedení

Korpus zásobníku je vyrobeno z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli odolné proti korozi. Povrch je mikrofinišovaný. Korpus je dvouplášťový a izolovaný.

Zásobník na talíře je vybaven dvěma šachtami na talíře čtvercového průřezu. Šachty na talíře mají obzvláště plochou plošinu, která je vedena tak, aby se zabránilo naklánění.

Pomocí čtyř vodicích tyčí na talíře povrstvených rilsanem je lze flexibilně přizpůsobit různým velikostem a tvarům talířů bez použití nářadí pomocí rastru otvorů na dně. Do každé šachty na talíře lze například ukládat kulaté talíře o průměru 18-33 cm a hranaté talíře o maximálním rozměru 28 x 28 cm.

Vodicí tyče na talíře vyčnívají z krytu zásobníku. To znamená, že lze bezpečně přepravovat a stohovat více talířů a že nádobí je bezpečně vedeno i po sejmutí poklopů.

Šachty na talíře lze ze zásobníku zcela vyjmout, což usnadňuje čištění a jednoduché a ergonomické nastavení tahu pružiny.

Zaháknutím nebo odepnutím tažných pružin lze regulovat tah pružin podle uloženého náčiní a zajistit tak konstantní výdejní výšku.

Speciální vybrání na držácích pružin umožňují toto nastavení snadno a rychle provést.

Zásobníky na talíře je vybaven výkonným konvekčním vyhříváním cirkulujícím vzduchem.

Ovládací prvky a spirálový kabel jsou zapuštěny do spínacího panelu na čelní straně, aby se zabránilo jejich poškození.

Na straně obsluhy je namontován bezpečnostní manipulační madlo CNS s robustními plastovými ochrannými prvky proti bočnímu nárazu, která slouží také k ochraně ovládacích prvků. Průměr šachty 28 mm umožňuje ergonomickou manipulaci se zásobníkem.

Dva izolované poklopy z EPP (expandovaný polypropylen) výrazně snižují úbytek tepla a zabraňují znečištění nádobí. Poklopy z EPP se rovněž vyznačují nízkou hmotností a mimořádnou robustností a odolností proti nárazu.

Pomocí přídržného klipu, která je v rozsahu dodávky zásobníku na talíře, lze při výdeji talířů poklop z EPP bezpečně uložit pod manipulační madlo. K tomu se na přední straně na manipulačním madle zacvakne přídržný klip a poklop se pod něj zahákne. Přídržný klip je navržen tak, aby bezpečně držel jak jeden poklop z EPP, který je v rozsahu dodávky, tak dva volitelné polykarbonátové poklopy.

Zásobník je pojízdný pomocí nerezových plastových koleček (4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, průměr koleček 125 mm).

Robustní plastové rohové nárazníky na všech čtyřech rozích zásobníku chrání přístroj a zařízení před poškozením.

### Příslušenství/volitelné vybavení

- Transparentní poklop z polykarbonátu

- Signalizace doplnění

(Včas upozorní personál, když dojdou talíře v příslušné šachtě)

- Celoobvodový nárazník

- 4 přídavná vedení talířů v každé šachtě

(Pomocí přídavných vedení talířů lze do šachty na talíře naskládat 4 hromádky drobného nádobí, jako jsou misky na salát, dezert nebo polévkové misky. Přídavná vedení talířů umožňují také stohování neobvyklých tvarů talířů.)

- Sklopná deska na čelní straně

- nosný rám pro zavěšení gastronádoby na čelní straně

(Poskytuje prostor pro 3 ks Gastronádoba GN 1/6)

- Čisticí zásuvka

- Korpus opatřen práškovým nástřikem CNS v různých barvách

- Další provedení koleček naleznete v kompletním ceníku

Technické údaje

Materiál:		1.4301 / 1.4016

Hmotnost:		přibližně 70 kg

Max. Užitečné zatížení:		130 kg

Kapacita:		přibližně 120 talířů (v závislosti na výšce stohu)

Rozměry nádobí:		Kulaté: Ø 18-33 cm

Hranaté: max. 28x28 cm

Počet šachet:		2

Poklopy:			Expandovaný polypropylen (EPP)

Výška stohu s 
poklopem:			650 mm

Výška stohu bez 
poklopu:			635 mm

Rozsah teplot:			Pevná teplota +44 °C

Hodnota pro připojení:			220-240 V / 50-60 Hz / 
1,5 kW

Krytí:			IPX5

Emise:			Hladina hluku přístroje vztažená na pracoviště je nižší než 70 dB(A)

### Zvláštnosti

- Velké, šachty na talíře čtvercového průřezu pro vysokou flexibilitu při osazování různými velikostmi a tvary talířů

- Zvláště plochá stohovací plošina odolná proti naklonění

- Vysoké vodicí tyče pro bezpečné uchycení talířů i bez poklopů

- Vyjímatelné šachty na talíře

- Jednoduché nastavení pružiny díky systému Easy-Setting System

- Izolovaný poklop z EPP pro nízký úbytek tepla a vysokou energetickou efektivitu

Výrobek

Výrobce:	B.PRO

Typ:	TS-UH2 18-33 Kids

Obj. č.:	575628