# Tellerspender TS-UH2 18-33 Kids

Abmessungen

Länge:				1115 mm

Breite:				520 mm

Höhe: (inkl. Tellerführungen)	880 mm

Höhe: (inkl. Abdeckhauben)	970 mm

Arbeitshöhe:	750 mm

Ausführung

Der Spenderkorpus ist aus korrosionsbeständigem und hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Oberfläche ist mikroliert. Der Korpus ist doppelwandig und isoliert.

Der Tellerspender ist mit zwei quadratischen Tellerröhren ausgestattet. Die Tellerröhren verfügen über eine besonders flache Stapelplattform, die verkantsicher geführt wird.

Mithilfe von vier rilsanbeschichteten Tellerführungsstäben lassen sich diese über ein Lochraster am Boden flexibel und ohne Werkzeug auf unterschiedliche Tellergrößen und Tellerformen einstellen. Je Tellerröhre können beispielsweise runde Teller mit einem Durchmesser von 18 – 33 cm, sowie eckige Teller bis maximal 28 x 28 cm gestapelt werden.

Die Tellerführungsstäbe ragen über die Abdeckung des Spenders hinaus. Dadurch können mehr Teller sicher transportiert und abgestapelt werden und die Geschirrteile werden auch nach dem Abnehmen der Abdeckhauben sicher geführt.

Zur einfachen Reinigung des Spenders sowie zum einfachen und ergonomischen Einstellen der Federspannung sind die Tellerröhren komplett aus dem Spender entnehmbar.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Durch spezielle Aussparungen an den Federhaltern lässt sich diese Einstellung schnell und ohne großen Aufwand durchführen.

Der Tellerspender ist mit einer leistungsstarken Umluft-Gebläse-Heizung ausgestattet.

Die Bedienelemente und das Spiralkabel liegen vertieft in der stirnseitigen Schalterblende, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen, robusten Stoßschutzelementen aus Kunststoff angebracht, welcher auch zum Schutz der Bedienelemente dient. Mit einem Rohrdurchmesser von 28 mm ermöglicht dieser ein ergonomisches Schieben des Spenders.

Zwei isolierte Abdeckhauben aus EPP (Expandierte Polypropylene) verringern den Wärmeverlust deutlich und verhindern die Verschmutzung des Geschirrs. Die Abdeckhauben aus EPP zeichnen sich weiterhin durch ihr geringes Gewicht und ihre extreme Robustheit und Stoßfestigkeit aus.

Mithilfe des im Lieferumfang des Tellerspenders enthaltenen Halteclips kann eine EPP-Haube bei der Ausgabe der Teller unterhalb des Schiebegriffs sicher verstaut werden. Hierzu wird der Halteclip vorne an den Schiebegriff eingeklickt und die Abdeckhaube kann darunter eingehängt werden. Der Halteclip ist so konstruiert, dass dieser sowohl eine, der im Lieferumfang enthaltenen Abdeckhauben aus EPP als auch zwei der optional erhältlichen Abdeckhauben aus Polycarbonat sicher aufnehmen kann.

Der Spender ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).

Robuste Stoßecken aus Kunststoff an allen vier Ecken des Spenders schützen Gerät und Mobiliar vor Beschädigungen.

### Zubehör/ Optionen

- Transparente Abdeckhaube aus Polycarbonat

- Nachfüllsignal

(Zeigt dem Personal rechtzeitig an, wenn die Teller in der entsprechenden Röhre zu Ende gehen)

- Umlaufender Stoßschutz

- 4 zusätzliche Tellerführungen pro Röhre

(Mithilfe der zusätzlichen Tellerführungen können in der Tellerröhre 4 Stapel kleine Geschirrteile wie bspw. Salat-, Dessert-, oder Suppenschalen abgestapelt werden. Die zusätzlichen Tellerführungen unterstützen zudem bei der Abstapelung ausgefallener Tellerformen)

- Klappbord stirnseitig

- GN-Einhängerahmen stirnseitig

(Bietet Platz für 3 Stk. Gastronormbehälter GN 1/6)

- Reinigungsschublade

- Korpus aus CNS pulverbeschichtet in verschiedenen Farben.

- Weitere Rollenausführungen siehe Gesamtpreisliste

Technische Daten

Werkstoff:		1.4301 / 1.4016

Gewicht:		ca. 70 kg

Max. Zuladung:		130 kg

Kapazität:		ca. 120 Teller (abhängig von der Stapelhöhe)

Geschirrmaße:		Rund: Ø 18-33 cm

Eckig: max. 28x28 cm

Anzahl Röhren:		2

Abdeckhauben:			Expandierte Polypropylene (EPP)

Stapelhöhe mit

Abdeckhaube:			650 mm

Stapelhöhe ohne

Abdeckhaube:			635 mm

Temperaturbereich:		Temperatur fix eingestellt auf +44°C

Anschlusswert:			220-240 V / 50-60 Hz / 1,5 kW

Schutzart:			IPX5

Emissionen:			Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

### Besonderheit

- Große, quadratische Tellerröhren für hohe Flexibilität bei der Bestückung mit unterschiedlichen Tellergrößen und Tellerformen

- Besonders flache, verkantsicher geführte Stapelplattform

- Hohe Führungsstangen für sicheren Halt der Teller auch ohne Abdeckhauben

- Entnehmbare Tellerröhren

- Einfache Federeinstellung durch das Easy-Setting System

- Isolierte Abdeckhaube aus EPP für geringen Wärmeverlust und hohe Energieeffizienz

Fabrikat

Hersteller:	B.PRO

Typ:	TS-UH2 18-33 Kids

Best.-Nr.:	575628