# Dispensador de platos TS-UH2 18-33 Kids

Dimensiones

Longitud:				1115 mm

Ancho:				520 mm

Altura: (incl. guías de platos)	880 mm

Altura: (incl. cubiertas)	970 mm

Altura de trabajo:	750 mm

Modelo

El cuerpo del dispensador está fabricado en acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión. La superficie está cepillada. El cuerpo está aislado y es de doble pared.

El dispensador de platos está equipado con dos pozos para platos cuadrados. Los pozos para platos disponen de una plataforma de apilado especialmente plana a prueba de inclinaciones.

Con la ayuda de cuatro varillas guía de platos con revestimiento de rilsan se pueden ajustar con flexibilidad a diferentes tamaños y formas de platos sin herramientas mediante una rejilla perforada en la base. Por ejemplo, por cada pozo para platos pueden apilarse platos redondos con un diámetro de 18-33 cm y platos cuadrados de hasta un máximo de 28 x 28 cm.

Las varillas guía de platos sobresalen de la cubierta del dispensador. De este modo, se pueden transportar y apilar más platos sin peligro y las piezas de la vajilla se guían con seguridad incluso después de retirar las cubiertas.

Los pozos para platos pueden extraerse completamente del dispensador para facilitar la limpieza y permitir un ajuste sencillo y ergonómico de la tensión de los muelles.

Mediante el enganche y desenganche de los muelles de tracción se puede regular la tensión de estos de acuerdo con los objetos apilables, con el fin de garantizar una altura de distribución uniforme.

Las escotaduras especiales en los soportes de los muelles permiten realizar este ajuste de manera rápida y sencilla.

El dispensador de platos está equipado con una potente calefacción con ventilador por circulación de aire.

Los elementos de manejo y el cable helicoidal están embutidos en la cubierta de interruptores frontal para evitar daños.

En el lado de servicio hay un mango de seguridad de acero inoxidable con robustos elementos de protección antichoque laterales de plástico, que también sirve como protección de los elementos de manejo. Con un diámetro de tubo de 28 mm, permite empujar el dispensador de forma ergonómica.

Dos cubiertas aisladas de PPE (polipropileno expandido) reducen significativamente la pérdida de calor y evitan que se ensucie la vajilla. Las cubiertas de PPE también se caracterizan por su bajo peso y su extrema robustez y resistencia a los impactos.

Con el clip de sujeción incluido en los artículos suministrados del dispensador de platos, una cubierta de PPE puede guardarse sin peligro debajo del mango cuando se dispensan los platos. Para ello, el clip de sujeción se engancha en la parte delantera del mango y por debajo se puede enganchar la cubierta. El clip de sujeción está diseñado de tal manera que puede sujetar sin peligro tanto una de las cubiertas de PPE incluidas en los artículos suministrados como una de las cubiertas de policarbonato disponibles opcionalmente.

El dispensador es móvil gracias a las ruedas de plástico inoxidables (4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, diámetro de ruedas 125 mm).

Los robustos protectores de esquina de plástico en las cuatro esquinas del dispensador protegen el aparato y el mobiliario de posibles daños.

### Accesorios/opciones

- Cubierta transparente de policarbonato

- Señal de rellenado

(Indica al personal a tiempo cuándo se están acabando los platos en el pozo correspondiente)

- Protección antichoque circundante

- 4 guías de platos adicionales por pozo

(Con la ayuda de las guías de platos adicionales, se pueden apilar 4 pilas de piezas pequeñas de vajilla, como ensaladeras, cuencos de postre o sopa, en el pozo para platos. Las guías de platos adicionales también permiten apilar platos con formas inusuales).

- Estante plegable frontal

- Bastidor de enganche GN frontal

(Proporciona espacio para 3 recipientes Gastronorm GN 1/6)

- Cajón de limpieza

- Cuerpo de acero inoxidable pintado en polvo en diferentes colores

- Para consultar otros modelos de ruedas, véase la lista de precios completa

Datos técnicos

Material:		1.4301/1.4016

Peso:		aprox. 70 kg

Carga máx.:		130 kg

Capacidad:		aprox. 120 platos (en función de la altura de apilamiento)

Dimensiones de la vajilla:		Redonda: Ø 18-33 cm

Cuadrada: máx. 28 x 28 cm

Cantidad de pozos:		2

Cubiertas:			Polipropileno expandido (PPE)

Altura de apilamiento con cubierta:			650 mm

Altura de apilamiento sin cubierta:			635 mm

Rango de temperatura:		Temperatura fija de +44 °C

Potencia conectada:			220-240 V / 50-60 Hz / 1,5 kW

Tipo de protección:			IPX5

Emisiones:			El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB (A)

### Particularidades

- Pozos para platos grandes y cuadrados para una flexibilidad elevada durante la carga de platos de diferentes tamaños y formas

- Plataforma de apilado especialmente plana y a prueba de inclinaciones

- Varillas guía altas para una sujeción segura de los platos incluso sin cubiertas

- Pozo para platos extraíble

- Ajuste sencillo de los muelles gracias al sistema Easy-Setting

- Cubierta aislada de PPE para una reducida pérdida de calor y una alta eficiencia energética

Fabricación

Fabricante:	B.PRO

Tipo:	TS-UH2 18-33 Kids

N.º ref.:	575628