# Bordenstapelaar TS-UH2 18-33 Kids

Afmetingen

Lengte:				1115 mm

Breedte:				520 mm

Hoogte: (incl. bordgeleidingen)	880 mm

Hoogte: (incl. afdekkappen)	970 mm

Werkhoogte:	750 mm

Uitvoering

Het stapelaarcorpus is gemaakt van hoogwaardig, corrosiebestendig roestvrij staal. Het oppervlak is gemicroleerd. Het corpus is dubbelwandig en geïsoleerd.

De bordenstapelaar is voorzien van twee vierkante bordenkokers. De bordenkokers hebben een zeer vlak stapelplatform, dat tegen scheefstand beveiligd wordt geleid.

Met behulp van vier bordgeleidingsstaven met rilsancoating kunnen deze door middel van een gatenpatroon in de bodem flexibel en zonder gereedschap worden aangepast aan verschillende bordafmetingen en -vormen. Per bordenkoker kunnen bijvoorbeeld ronde borden met een diameter van 18 – 33 cm of vierkante borden tot maximaal 28 x 28 cm worden gestapeld.

De bordgeleidingsstaven steken boven de bovenzijde van de stapelaar uit. Daardoor kunnen meer borden veilig worden vervoerd en afgestapeld en wordt het vaatwerk ook na het verwijderen van de afdekkappen veilig geleid.

Voor een eenvoudige reiniging van de stapelaar en voor het eenvoudig en ergonomisch instellen van de veerspanning kunnen de bordenkokers volledig uit de stapelaar worden verwijderd.

Door het in- of loshaken van de veren kan de veerspanning op het stapelgoed worden afgeregeld voor een gelijkblijvende uitgiftehoogte.

Door speciale uitsparingen op de veerhouders kan deze instelling snel en zonder veel moeite worden uitgevoerd.

De bordenstapelaar is voorzien van een krachtige circulatieluchtverwarming.

De bedieningselementen en de spiraalkabel liggen verdiept in het schakelaarpaneel aan de korte zijde om beschadiging te voorkomen.

Aan de bedieningszijde is een RVS veiligheidsduwhandgreep met aan de zijkant robuuste stootbeveiligingselementen van kunststof aangebracht, die tevens is bedoeld ter bescherming van de bedieningselementen. Met een buisdiameter van 28 mm kan de stapelaar ergonomisch worden verplaatst.

Twee geïsoleerde afdekkappen van EPP (geëxpandeerd polypropyleen) verminderen warmteverliezen aanmerkelijk en voorkomen dat het vaatwerk vuil wordt. De afdekkappen van EPP hebben aan laag gewicht en zijn extreem robuust en schokbestendig.

Met behulp van de meegeleverde clips kan een EPP afdekkap bij de uitgifte van de borden veilig onder de duwhandgreep worden opgeborgen. Hiervoor wordt de clip voor aan de duwhandgreep ingeklikt en kan de afdekkap daaronder worden gehangen. De clip is zo ontworpen, dat hij zowel één van de meegeleverde EPP afdekkappen als twee van de optioneel verkrijgbare afdekkappen van polycarbonaat veilig kan opnemen.

De stapelaar is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm).

Robuuste stoothoeken van kunststof op alle vier de hoeken van de stapelaar beschermen apparaat en meubilair tegen beschadigingen.

### Toebehoren/ opties

- Transparante afdekkap van polycarbonaat

- Bijvulsignaal

(geeft tijdig aan het personeel aan wanneer de borden in de betreffende koker opraken)

- Rondomlopende stootbeveiliging

- 4 extra bordgeleidingen per koker

(met behulp van de extra bordgeleidingen kunnen in de bordenkoker 4 stapels klein vaatwerk worden afgestapeld, bv. salade-, dessert- of soepkommen; de extra bordgeleidingen ondersteunen ook bij het afstapelen van afwijkende bordvormen)

- Neerklapbaar plateau aan de korte zijde

- GN-inhangframe aan de korte zijde

(biedt ruimte voor 3 stuks Gastronorminzetbakken GN-K GN 1/6)

- Reinigingslade

- Corpus van gepoedercoat RVS in verschillende kleuren

- Andere wieluitvoeringen zie complete prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:		1.4301/1.4016

Gewicht:		ca. 70 kg

Max. belading:		130 kg

Capaciteit:		ca. 120 borden (afhankelijk van de stapelhoogte)

Vaatwerkafmetingen:		rond: Ø18–33 cm

vierkant: max. 28x28 cm

Aantal kokers:		2

Afdekkappen:			geëxpandeerd polypropyleen (EPP)

Stapelhoogte met 
afdekkap:			650 mm

Stapelhoogte zonder
afdekkap:			635 mm

Temperatuurbereik:		temperatuur vast ingesteld op +44°C

Aansluitwaarde:			220-240V/ 50-60 Hz/ 
1,5 kW

Beschermingsklasse:		IPX5

Emissies:			de geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Speciale kenmerken

- Grote, vierkante bordenkokers voor een grote flexibiliteit bij het beladen met verschillende bordafmeting en -vormen

- Zeer vlak, tegen scheefstand beveiligd stapelplatform

- Hoge geleidingsstangen voor stevig op hun plaats houden van de borden, ook zonder afdekkappen

- Uitneembare bordenkokers

- Eenvoudige veerinstelling dankzij het Easy Setting-systeem

- Geïsoleerde afdekkap van EPP voor gering warmteverlies en hoge energiezuinigheid

Fabricaat

Fabrikant:	B.PRO

Type:	TS-UH2 18-33 Kids

Bestelnr.:	575628