# UNI-H 59/29 – Univerzální zásobník Kids

Rozměry

Délka:					885 mm

Šířka:					520 mm

Výška:					794 mm

Výška (s poklopem):			878 mm

Pracovní výška:					750 mm

Provedení

Konstrukce

Univerzální zásobník je celý vyroben z chromniklové oceli 18/10. Povrch je mikrofinišovaný.

Korpus je dvouplášťový a izolovaný v uzavřeném provedení. Univerzální zásobník má souvislé vnitřní opláštění opatřené práškovým nástřikem, který zabraňuje vzniku šmouh na nádobí.

Díky dělení rastru plošiny lze pomocí 6 variabilně dělitelných plastových vodicích lišt stohovat nejrůznější typy nádobí.

Stohovací plošina se pohybuje hladce a je zajištěna proti převrácení a naklonění pomocí vedení s kolečky v kuličkových ložiskách.

Zaháknutím nebo odepnutím tažných pružin lze regulovat tah pružin podle uloženého náčiní a zajistit tak konstantní výdejní výšku.

Ovládací panel je zapuštěný, s vypínačem, kontrolkou, spirálovým kabelem, zaslepovací svírkou a regulátorem teploty na čelní straně

Transparentní nacvakávací kryt zabraňuje znečištění a úbytek tepla.

Na straně obsluhy je namontována bezpečnostní manipulační madlo z CNS s bočními nárazníky z plastu (polyamid).

Zásobník je pojízdný pomocí nerezových plastových koleček (4 otočná kolečka, z nichž 2 mají brzdy o průměru 125 mm). Pevné plastové (polyamidové) rohové nárazníky na všech čtyřech rozích chrání před poškozením.

### Příslušenství/volitelné vybavení

- Další příslušenství a provedení koleček naleznete v kompletním ceníku

Technické údaje

Materiál:		Ušlechtilá ocel 1.4301

Hmotnost:		přibližně 64 kg

Světlý rozměr:		590 x 290 mm

Kapacita:		v závislosti na druhu nádobí

Poklop:		640 x 340 mm, polykarbonát

Výška stohu 
s poklopem:		530 mm

Výška stohu bez
poklopu:		390 mm

Vnitřek přístroje:		Teplota pevně nastavena na +44 °C

Hodnota pro připojení:	220-240V / 50-60Hz / 1,5 kW

Emise:		Hladina hluku přístroje vztažená na pracoviště je nižší než 70 dB(A)

### Zvláštnosti

- Ochrana proti stříkající vodě a tryskající vodě 
(IPX 5)

- Možnost změny tahu pružiny

- variabilní nastavení díky 6 vodicím tyčím

- vhodné pro optimalizační zařízení

- podle DIN 18665, část 6

Výrobek

Výrobce:			B.PRO

Model:				UNI-H 59/ 29 Kids

Obj. č.			575 630