# UNI-H 59/29 - Dispensador universal Kids

Dimensiones

Longitud:					885 mm

Ancho:					520 mm

Altura:					794 mm

Altura (con cubierta):			878 mm

Altura de trabajo:				750 mm

Modelo

Estructura

El dispensador universal está fabricado completamente en acero inoxidable 18/10. La superficie está cepillada.

El cuerpo está aislado con una doble pared y su estructura es de modelo cerrado. El dispensador universal tiene un revestimiento interior continuo pintado en polvo para evitar que queden marcas en la vajilla.

Gracias a la división en cuadrícula de la plataforma, es posible apilar una gran variedad de tipos de vajilla utilizando los seis rieles de guía de plástico.

La plataforma de apilado se mueve con suavidad, a prueba de inclinaciones y vuelcos gracias a las guías con rodillos de rodamientos de bolas.

Mediante el enganche y desenganche de los muelles de tracción se puede regular la tensión de estos de acuerdo con los objetos apilables, con el fin de garantizar una altura de distribución uniforme.

El panel de control está embutido y cuenta con interruptores de conexión/desconexión, luz piloto, cable helicoidal, conector de clavija inactiva y regulador de temperatura en el frontal.

La tapa transparente tipo campana evita la suciedad y las pérdidas de calor.

En el lado de servicio hay un mango de seguridad de acero inoxidable con elementos de protección antichoque laterales de plástico (poliamida).

El dispensador es móvil gracias a las ruedas de plástico inoxidables (4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, de 125 mm ø). Los protectores de esquina macizos de plástico (poliamida) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

### Accesorios/opciones

- Para consultar otros accesorio y modelos de ruedas, véase la lista de precios completa

Datos técnicos

Material:		Acero inoxidable 1.4301

Peso:		Aprox. 64 kg

Dimensiones internas:	590 x 290 mm

Capacidad:		En función del tipo de vajilla

Cubierta:		640 x 340 mm, policarbonato

Altura de apilamiento
con cubierta:		530 mm

Altura de apilamiento
sin cubierta:		390 mm

Interior del aparato:		Temperatura fija de +44 °C

Potencia conectada:		220-240V / 50-60Hz / 
1,5 kW

Emisiones:		El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB (A)

### Particularidades

- Protección contra el agua y las salpicaduras (IPX 5)

- Puede cambiarse la tensión de los muelles

- Ajustes variables gracias a seis varillas guía

- Adecuado para instalaciones de optimización

- De acuerdo con DIN 18665, parte 6

Fabricación

Fabricante:			B.PRO

Modelo:				UNI-H 59/ 29 Kids

N.° ref.			575 630