# UNI-H 59/29 – universele stapelaar Kids

Afmetingen

Lengte:					885 mm

Breedte:					520 mm

Hoogte:					794 mm

Hoogte (met afdekkap):			878 mm

Werkhoogte:					750 mm

Uitvoering

Opbouw

De universele stapelaar bestaat volledig uit RVS 18/10. Het oppervlak is gemicroleerd.

Het corpus is dubbelwandig en geïsoleerd in gesloten uitvoering opgebouwd. De universele stapelaar heeft een doorlopende, gepoedercoate binnenafwerking om strepen op het vaatwerk te voorkomen.

Door de rasterindeling van het platform kunnen met behulp van de 6 variabel indeelbare kunststof geleidingsrails en de meest uiteenlopende soorten vaatwerk worden gestapeld.

Het stapelplatform loopt soepel en is door middel van geleidingen met kogelgelagerde rollen beveiligd tegen kantelen.

Door het in- of loshaken van de veren kan de veerspanning op het stapelgoed worden afgeregeld voor een gelijkblijvende uitgiftehoogte.

Het bedieningspaneel met aan/uit-schakelaar, controlelampje, spiraalkabel, stekkeropname en thermostaat bevindt zich aan de korte zijde.

Het transparante kunststof stolpdeksel voorkomt vervuiling en warmteverliezen.

Aan de bedieningszijde is een RVS-veiligheidsduwhandgreep aangebracht met zijdelingse stootbeveiligingselementen van kunststof (polyamide).

De stapelaar is verrijdbaar door middel van roestvrije kunststof wielen (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem van 125 mm diameter). Massieve stoothoeken van kunststof (polyamide) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

### Toebehoren/ opties

- Andere toebehoren en wieluitvoeringen zie complete prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:		roestvrij staal 1.4301

Gewicht:		ca. 64 kg

Binnenmaat:		590 x 290 mm

Capaciteit:		afhankelijk van het soort 			vaatwerk

Afdekkap:		640 x 340 mm, polycarbonaat

Stapelhoogte met 
afdekkap:		530 mm

Stapelhoogte zonder
afdekkap:		390 mm

Binnenzijde apparaat:		temperatuur vast ingesteld op +44°C

Aansluitwaarde:		220-240V/ 50-60Hz/ 1,5 kW

Emissies:		de geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Speciale kenmerken

- Spuit- en spatwaterdicht (IPX5)

- Aanpassing van de veerspanning mogelijk

- Variabele instellingen dankzij 6 geleidingsstaven

- Geschikt voor optimalisatie-installaties

- Voldoet aan DIN 18665-6

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:				UNI-H 59/ 29 Kids

Bestelnr.			575 630