BASIC LINE UK-3 Kids: Buffet frío con refrigeración activa por circulación de aire 3 x GN 1/1 con altura de módulo baja para la alimentación infantil

Dimensiones:

Ancho:					1255 mm

Profundidad:					  690 mm

Profundidad 1:				  775 mm

(= con reposabandejas plegado en el lado del cliente)

Profundidad 2:				  990 mm

(= con reposabandejas plegado hacia arriba en el lado del cliente)

Altura de la cubierta:			  750 mm

Altura incl. suplemento de puente:	1155 mm

El equipamiento final del módulo depende de la configuración escogida.

Módulo básico:

Módulo móvil, basado en una construcción de chapa autoportante estable, instalado listo para la conexión, con cable de conexión de aprox. 2 m de longitud y enchufe.

Cubierta:

En la cubierta de 40 mm de altura, de acero inoxidable cepillado (acero de cromo-níquel) y realzada en liso por todos los lados está montada la cubeta de refrigeración aislada, con refrigeración por circulación de aire y libre de CFC. La cubeta de refrigeración está diseñada para el alojamiento de un máx. de 3 recipientes GN 1/1-GN-150 o sus subdivisiones. La pieza interior de acero inoxidable de la cubeta de refrigeración se compone de segmentos individuales fácilmente extraíbles y debajo de esta se encuentra el evaporador de láminas de gran superficie con el ventilador. El evaporador de láminas es abatible mediante una barra de bloqueo y es bloqueable para fines de limpieza y del servicio técnico. La parte inferior de la cubeta cuenta con una pendiente hacia el centro de la cubeta. La salida de agua de condensación se realiza manualmente en un recipiente colector de agua de condensación que debe vaciarse.

El interruptor de encendido/apagado para la máquina frigorífica, el regulador electrónico de equipos de refrigeración con indicador digital y la iluminación por LED opcional están dispuestos en la cubierta del compartimento de la máquina frigorífica que se encuentra embutida en el lado de servicio.

Base:

Las bridas de acoplamiento y la cubierta en el lado del cliente y en el lado de servicio delante de la zona de la pila están fabricadas en chapa fina con galvanizado electrolítico en los dos lados y pintada en polvo. También el compartimento de instalación para la máquina frigorífica encapsulada herméticamente. La máquina frigorífica es accesible desde el lado de servicio a través de una cubierta desatornillable del compartimento de instalación para fines de limpieza y del servicio técnico. Color estándar del buffet básico debajo de la cubierta de acero inoxidable:

gris tráfico B (RAL 7043)

Alternativamente se encuentran disponibles los siguientes colores para la base: véase en Accesorios/opciones Colores B.PRO.*

En la parte inferior de las paredes laterales se encuentra montado el equipamiento de ruedas: En el lado de servicio 2 ruedas directrices gemelas con freno, en el lado del cliente 2 ruedas directrices gemelas, diámetro de ruedas 75 mm.

Accesorios/opciones:

- Color del cuerpo: paredes laterales y cubiertas pintadas en polvo en los colores B.PRO.*

- Revestimiento frontal en el lado del cliente, fácil de enganchar y desenganchar entre las paredes laterales

- de chapa fina, galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en los colores de B.PRO BASIC LINE*

- o de madera contrachapada, cubierta con material laminado de Resopal

- Revestimiento frontal en el lado de servicio, diseñado como puertas abatibles entre las paredes laterales.

- de chapa fina, galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en los colores de B.PRO BASIC LINE* o cubierto con material laminado de Resopal.

- Colores B.PRO:*

rojo merlot 19-1531 TPG

azul marino 19-4234 TPG

verde petróleo 18-5112 TPG

rojo caramelo 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

blanco señales, RAL 9003

gris piedra, RAL 7030

gris tráfico B RAL 7043

negro grafito, RAL 9011

amarillo retama, RAL 1032

lima, Pantone 382 C

granny, Pantone 370 C

- Materiales laminados de Resopal en más de 180 acabados de Resopal «Colours» o «Woods»

- Suplemento de puente estándar con pantalla protectora.

El suplemento de puente completamente revestido y de superficie plana de chapa de acero inoxidable cepillado está montado de forma centrada en la cubierta.  En el suplemento de puente se encuentran montadas dos consolas de acero inoxidable a la izquierda y a la derecha para la fijación del vidrio de la pantalla protectora. Las consolas tienen un diseño en forma de U para que el vidrio esté protegido contra posibles daños en los frontales. La pantalla protectora de cristal de seguridad ESG está montada en posición inclinada hacia el lado del cliente con abertura pasaplatos. Altura pasaplatos: 280 mm.

- El suplemento de puente Highline con pantalla protectora de cristal de seguridad ESG está montado en posición horizontal hacia el lado del cliente a modo de cubierta, con abertura pasaplatos. Altura pasaplatos: 395 mm.

- Pantalla protectora de cristal de seguridad ESG en el lado de servicio.

Altura pasaplatos del suplemento estándar: 280 mm

Altura pasaplatos del suplemento Highline: 395 mm

- Pantalla protectora en el lado del cliente de cristal de seguridad ESG, sin pasaplatos, bajada hasta la cubierta.

- La iluminación por LED con 3 spots LED está montada en el suplemento de puente. Los spots se pueden conectar y desconectar de forma separada.

- Reposabandejas de tubo redondo de acero inoxidable (diámetro del tubo de 25 mm) en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Reposabandejas de chapa de acero inoxidable en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Reposabandejas de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Reposaplatos de chapa de acero inoxidable en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A ras con la cubierta a una altura de 750 mm. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Reposaplatos de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A ras con la cubierta a una altura de 750 mm. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Estante de tubo redondo de acero inoxidable (diámetro del tubo de 25 mm) en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Estante de chapa de acero inoxidable en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Estante de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Cubierta de la cubierta de interruptores. Para cubrir los interruptores y los elementos de manejo.

- Bases de enchufe adicionales. Dos bases de enchufe adicionales respectivamente con Schuko de 230 V, insertadas en el lado de servicio en el interior del compartimento para máquina de refrigeración de la pared lateral derecha. El máximo consumo de potencia permitido de las bases de enchufe para la conexión de aparatos externos se rige de acuerdo con el equipamiento del aparato.

- Toma de corriente con enchufe CEE de 16 A, 400 V

- Guía del cable hacia arriba, longitud de bloque: 450 mm, extraído aprox. 2 m

- Estante inferior de acero inoxidable

- Juego de conexión de módulos para la conexión fija de dos buffets, incl. perfil para cubrir el hueco entre los dos módulos.

- Ruedas de acero inoxidable, diámetro de 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno. La altura total se aumenta 60 mm, posteriormente la altura de la base es de 810 mm

- Pies de acero inoxidable (en lugar de ruedas)

- Zócalos de acero inoxidable en el lado del cliente/en el frontal a la derecha/izquierda (solo disponible en combinación con pies)

- Base insertable de acero inoxidable

- Bastidor de enganche GN de acero inoxidable, para la subdivisión para los recipientes GN

Datos técnicos:

Material:	acero inoxidable 18/10 (n.º de material 1.4301 / AISI 304) cepillado; combinado con

chapa fina pintada en polvo

con galvanizado electrolítico

en los dos lados.

Peso:			en función del equipamiento

Capacidad:		máx. 3 x GN 1/1-150

Rango de

temperatura:	la temperatura está ajustada de fábrica a +7 °C y se puede regular de +2 °C a +15 °C* con una temperatura ambiente máx. de +32 °C

Agente

refrigerante:	Propano R290

Masa de agente

refrigerante:	110 g

Potencia frigorífica:	0,66 kW a to= -10 °C y 
tu= +32 °C

Clase climática:	4

Tipo de protección: 	IPX 2

Potencia

conectada:	220-240 V / 1 N PE / 50 Hz

380-415 V / 3 N PE / 50 Hz

Emisiones:	El nivel de ruidos del aparato

en el puesto de trabajo

es inferior a 70 dB(A)

La potencia conectada del módulo depende de los accesorios opcionales.

* La temperatura se alcanza en el centro geométrico de la cubeta de refrigeración

Particularidades:

- La cubeta de refrigeración por circulación de aire consta de segmentos individuales fácilmente desmontables que también pueden lavarse en el lavavajillas.

- Las rejillas de ventilación integradas garantizan que el frío circule de forma óptima y que no caigan alimentos en los huecos al cocinar.

- Los recipientes GN pueden colocarse de forma flexible o presentarse inclinados.

- Regulador electrónico de equipos de refrigeración con indicador digital

- Máquina frigorífica silenciosa y con ahorro energético con agente refrigerante R290 sostenible

- Pantalla protectora de cristal de seguridad ESG

- Superficie cepillada de acero inoxidable

- Desagüe de seguridad divido en dos

- Reposabandejas y reposaplatos plegables de tubo redondo de acero inoxidable, chapa de acero inoxidable y Multiplex con revestimiento de Resopal.

- Amplia selección de posibilidades de diseño de colores y de personalización

Fabricación:

Fabricante:		B.PRO

Tipo:         		BASIC LINE UK-3 Kids

N.° ref.:		393 180