BASIC LINE UK-3 Kids : buffet froid avec réfrigération active par air pulsé 3 x GN 1/1 avec hauteur de module réduite pour la restauration des enfants

Dimensions :

Largeur :					1 255 mm

Profondeur :					  690 mm

Profondeur 1 :				  775 mm

(= avec glissière pour plateaux rabattue côté client)

Profondeur 2 :				  990 mm

(= avec glissière pour plateaux relevée côté client)

Hauteur de recouvrement :		  750 mm

Hauteur, avec pont :			1 155 mm

L’équipement final du module dépend de la configuration choisie.

Module de base :

Module mobile, basé sur une conception en tôle autoportante solide, prêt à connecter, avec câble de raccordement d’environ 2 m de long et fiche.

Recouvrement :

La cuve réfrigérante, réfrigérée par air pulsé et isolée sans CFC, est installée dans le recouvrement de 40 mm de haut en acier inoxydable microlisé, avec bord lisse et replié sur tous les côtés. La cuve réfrigérante est conçue pour accueillir un maximum de 3 bacs GN 1/1-GN-150 ou leurs subdivisions. La partie intérieure en inox de la cuve réfrigérante se compose de segments individuels faciles à retirer. Le grand évaporateur à lamelles et le ventilateur se trouvent en dessous. L’évaporateur à lamelles peut être relevé à l’aide d’un ergot de blocage et être verrouillé pour le nettoyage et la maintenance. Le fond de la cuve présente une pente vers le centre de la cuve. L’évacuation de l’eau de condensation se fait dans un bac collecteur d’eau de condensation à vider manuellement.

L’interrupteur marche/arrêt de la machine frigorifique, le thermostat à affichage numérique et l’éclairage LED en option sont intégrés de manière protégée dans le bandeau du compartiment machine placé en position basse côté commande.

Soubassement :

Les joues latérales ainsi que le bandeau côté client et côté commande devant la zone des cuves sont en tôle fine galvanisée électrolytiquement des deux côtés et laquée. C’est le cas aussi du compartiment d’installation pour la machine frigorifique entièrement encapsulée hermétiquement. Il est possible d’accéder commodément à la machine frigorifique pour procéder au nettoyage et à la maintenance par le côté commande via un bandeau de compartiment d’installation vissé. Couleur standard du buffet de base en dessous du recouvrement en acier inoxydable :

Gris signalisation B (RAL 7043)

En variante, les couleurs suivantes sont disponibles pour le soubassement : voir les couleurs B.PRO dans les accessoires/options*.

Le train de roulement est monté sur la face inférieure des joues latérales : côté commande 2 roues pivotantes jumelées avec frein, côté client 2 roues pivotantes jumelées, diamètre des roues 75 mm.

Accessoires/options :

- Couleur du corps : joues latérales et bandeaux laqués dans les couleurs B.PRO*.

- Habillage frontal côté client, facile à accrocher et décrocher entre les joues latérales :

- en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée dans les couleurs B.PRO BASIC LINE*

- ou en panneau de particules revêtu de stratifié Resopal.

- Habillage frontal côté commande, formant des portes battantes entre les joues latérales :

- en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée dans les couleurs B.PRO BASIC LINE* ou revêtue de stratifié Resopal.

- Couleurs B.PRO* :

Rouge merlot 19-1531 TPG

Bleu mer 19-4234 TPG

Vert pétrole 18-5112 TPG

Rouge candy 17-1562 TPG

Menthe néon 15-5718 TPG

Blanc de sécurité, RAL 9003

Gris pierre, RAL 7030

Gris signalisation B RAL 7043

Noir graphite, RAL 9011

Jaune genêt, RAL 1032

Limette, Pantone 382 C

Granny, Pantone 370 C

- Stratifiés Resopal dans l’un des plus de 180 décors Resopal « Colours » ou « Woods ».

- Pont standard avec pare-haleine.

Le pont entièrement revêtu à surface lisse, en tôle d’acier inoxydable microlisée, est monté au centre du recouvrement.  Les consoles en acier inoxydable de fixation du verre de protection pare-haleine sont fixées sur le pont à gauche et à droite. Les consoles sont en forme de U afin de protéger le verre contre les détériorations sur les petits côtés. Le pare-haleine en verre de sécurité trempé est monté incliné côté client, avec une ouverture passe-plat. Hauteur passe-plat : 280 mm.

- Le pont Highline avec pare-haleine en verre de sécurité trempé est monté horizontalement jusqu’au côté client et jusqu’au recouvrement, avec ouverture passe-plat. Hauteur passe-plat : 395 mm.

- Pare-haleine côté commande en verre de sécurité trempé.

Hauteur passe-plat module rapporté standard : 280 mm

Hauteur passe-plat module rapporté Highline : 395 mm

- Pare-haleine côté client en verre de sécurité trempé, sans ouverture passe-plat, abaissé jusqu’au recouvrement.

- L’éclairage LED avec 3 spots LED est intégré dans le pont. Les spots peuvent être allumés et éteints individuellement.

- Glissière pour plateaux en tube rond d’acier inoxydable (diamètre 25 mm) côté client et/ou côté commande, rabattable. Avec sécurité enfants. Dispositif de blocage fixe avec boulons de blocage.

- Glissière pour plateaux en tôle d’acier inoxydable côté client et/ou côté commande, rabattable. Avec sécurité enfants. Dispositif de blocage fixe avec boulons de blocage.

- Glissière pour plateaux en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, côté client et/ou côté commande, rabattable. Avec sécurité enfants. Dispositif de blocage fixe avec boulons de blocage.

- Glissière pour assiettes en tôle d’acier inoxydable côté client et/ou côté commande, rabattable. À fleur avec le recouvrement à hauteur de 750 mm. Avec sécurité enfants. Dispositif de blocage fixe avec boulons de blocage.

- Glissière pour assiettes en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, côté client et/ou côté commande, rabattable. À fleur avec le recouvrement à hauteur de 750 mm. Avec sécurité enfants. Dispositif de blocage fixe avec boulons de blocage.

- Tablette en tube rond d’acier inoxydable (diamètre du tube 25 mm) sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. Avec sécurité enfants. Dispositif de blocage fixe avec boulons de blocage.

- Tablette en tôle d’acier inoxydable sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. Avec sécurité enfants. Dispositif de blocage fixe avec boulons de blocage.

- Tablette en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. Avec sécurité enfants. Dispositif de blocage fixe avec boulons de blocage.

- Recouvrement du bandeau de commande. Pour couvrir des interrupteurs et éléments de commande.

- Prises de courant supplémentaires. Deux prises de courant 230 V supplémentaires avec contact de terre latéral, montées côté commande du côté intérieur du compartiment de machine frigorifique de la joue latérale de droite. La puissance absorbée maximale admissible des prises de courant pour le raccordement d’appareils externes dépend de l’équipement de l’appareil.

- Raccordement électrique avec fiche CEE 16 A 400 V.

- Passage de câbles vers le haut, longueur du bloc : 450 mm, avec extension d’environ 2 m.

- Plancher de base en acier inoxydable

- Jeu de liaison entre modules pour la liaison fixe de deux buffets, avec bandeau profilé pour couvrir la fente entre deux modules.

- Roues en acier inoxydable, diamètre de 125 mm, 4 roues pivotantes dont 2 avec frein. La hauteur totale augmente de 60 mm, la hauteur du soubassement est alors de 810 mm.

- Pieds réglables en acier inoxydable (au lieu de roues).

- Plinthes en acier inoxydable côté client/sur le petit côté à droite/à gauche (à commander uniquement en liaison avec des pieds réglables).

- Tablette de rayonnage en acier inoxydable

- Cadre d’accrochage GN en acier inoxydable, pour subdiviser les bacs GN

Caractéristiques techniques :

Matériau :	acier inoxydable (AISI 304) microlisé combiné avec

une tôle fine revêtue à la poudre,

galvanisée électrolytiquement des deux côtés.

Poids :		dépend de l’équipement

Capacité :		3 x GN 1/1-150 max.

Plage de

température :	la température est réglée en usine sur +7 °C et est réglable de +2 °C à +15 °C* pour une température ambiante de’
+32 °C max.

Réfrigérant :	propane R290

Masse du

réfrigérant :	110 g

Puissance

frigorifique :	0,66 kW à t0= -10 °C et tu= +32 °C

Classe climatique :	4

Degré de

protection : 	IPX 2

Valeur de

raccordement :	220-240 V / 1N PE / 50 Hz

380-415 V / 3N PE / 50 Hz

Émissions :	le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

La valeur de raccordement du module dépend des accessoires en option.

* La température est atteinte au centre géométrique de la cuve réfrigérante

Particularités :

- La cuve réfrigérante à air pulsé va se composer de segments individuels faciles à retirer, qui peuvent aussi passer au lave-vaisselle.

- Des grilles d’aération intégrées assurent une circulation optimale du froid et évitent que les aliments ne puissent tomber dans les différents interstices lors du service.

- Il est possible de placer les bacs GN en toute flexibilité, voire de les présenter en position inclinée.

- Régulateur électronique de froid avec affichage numérique

- Machine frigorifique silencieuse et économe en énergie avec réfrigérant durable R290

- Pare-haleine en verre de sécurité trempé

- Surface en acier inoxydable microlisée

- Écoulement de sécurité en deux parties

- Glissières pour plateaux et assiettes rabattables en tube rond d’acier inoxydable, tôle d’acier inoxydable et contreplaqué avec revêtement Resopal

- Vaste choix de jeux de couleurs et nombreuses options de personnalisation

Marque :

Fabricant :		B.PRO

Type :         		BASIC LINE UK-3 Kids

Référence :		393 180