BASIC LINE UK-3 Kids - koud buffet met actieve circulatieluchtkoeling, 3 x GN 1/1 met lage modulehoogte voor catering aan kinderen

Afmetingen:

Breedte:					1255 mm

Diepte:					  690 mm

Diepte 1:				  	  775 mm

(= met aan de klantzijde neergeklapte trayrail)

Diepte 2:					  990 mm

(= met aan de klantzijde omhooggeklapte trayrail)

Hoogte afdekking:				  750 mm

Hoogte incl. brugopzet:			1155 mm

De uiteindelijke uitrusting van de module is afhankelijk van de geselecteerde configuratie.

Basismodule:

Verrijdbare module op basis van een stevige, zelfdragende metaalplaatconstructie, stekkerklaar geïnstalleerd, met ca. 2 m lang aansluitsnoer met stekker.

Afdekking:

In de 40 mm hoge, aan alle zijden glad afgekante afdekking van gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal) is de circulatieluchtgekoelde en CFK-vrij geïsoleerde koelbak gemonteerd. De koelbak is bedoeld voor opname van max. 3 GN-inzetbakken 1/1-GN-150 of onderverdelingen daarvan. De roestvrij stalen binnenkant van de koelbak bestaat uit afzonderlijke, gemakkelijk uitneembare segmenten, met daaronder de grote lamellenverdamper en de ventilator. De lamellenverdamper kan door middel van een borgstang omhoog worden geklapt en voor reinigings- en onderhoudsdoeleinden worden vastgezet. De bodem van de onderste bak loopt af naar het midden van de bak. Smeltwater wordt afgevoerd naar een handmatig te legen smeltwateropvangschaal.

De aan-/uitschakelaar van de koelmachine, de elektronische koelregelaar met digitale display en de optionele LED-verlichting zijn ter bescherming tegen stoten ingebouwd in het verzonken bedieningspaneel aan de bedieningszijde van het koelmachinecompartiment.

Onderbouw:

De zijwanden en het frontpaneel aan de klant- en bedieningszijde vóór het bekkengedeelte zijn gemaakt van gepoedercoat, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat. Dat geldt ook voor het installatiecompartiment voor de hermetisch ingekapselde koelmachine. De koelmachine is voor reinigings- en onderhoudsdoeleinden vanaf de bedieningszijde gemakkelijk toegankelijk via een afschroefbaar paneel van het installatiecompartiment. Standaardkleur van het basisbuffet onder de roestvrij stalen afdekking:

verkeersgrijs B (RAL 7043)

Als alternatief zijn de volgende kleuren beschikbaar voor de onderbouw: zie onder Toebehoren/opties B.PRO Colours. *

Aan de onderzijde van de zijwanden zijn de wielen gemonteerd: aan de bedieningszijde 
2 tweelingzwenkwielen met parkeerrem, aan de klantzijde 2 tweelingzwenkwielen, wieldiameter 
75 mm.

Toebehoren/opties:

- Corpuskleur: zijwanden & afschermingen gepoedercoat in de B.PRO Colours. *

- Frontpaneel aan de klantzijde gemakkelijk in en uit te hangen tussen de zijwanden

- van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE. *

- of van spaanplaat, bekleed met Resopal-laminaat

- Frontpaneel aan de bedieningszijde uitgevoerd als draaideuren tussen de zijwanden.

- van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE * of bekleed met Resopal-laminaat.

- B.PRO Colours: *

merlotrood 19-1531 TPG

zeeblauw 19-4234 TPG

petrolgroen 18-5112 TPG

candyrood 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signaalwit, RAL 9003

steengrijs, RAL 7030

verkeersgrijs B, RAL 7043

grafietzwart, RAL 9011

bremgeel, RAL 1032

limoen, Pantone 382 C

appelgroen, Pantone 370 C

- Resopal-laminaat in meer dan 180 Resopal-decors "Colours" en "Woods"

- Standaard brugopzet met hoestbescherming.

De gladde, volledig afgewerkte brugopzet van gemicroleerde RVS-plaat is midden op de afdekking gemonteerd.  Op de brugopzet zijn links en rechts RVS-consoles aangebracht om het glas van de hoestbescherming te fixeren. De consoles zijn U-vormig uitgevoerd zodat het glas aan de kopse kanten is beschermd tegen beschadigingen. De hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde onder een hoek aangebracht, met doorgeefopening. Hoogte doorgeefopening: 280 mm.

- De Highline-brugopzet met hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde horizontaal tot aan de afdekking aangebracht, met doorgeefopening. Hoogte doorgeefopening: 395 mm.

- Hoestbescherming aan de bedieningszijde van ESG-veiligheidsglas.

Hoogte doorgeefopening standaardopzet: 
280 mm

Hoogte doorgeefopening Highline-opzet: 
395 mm

- Hoestbescherming aan de klantzijde van ESG-veiligheidsglas, zonder doorgeefopening, doorlopend tot op de afdekking.

- LED-verlichting met 3 LED-spots, die in de brugopzet zijn ingebouwd. De spots kunnen gescheiden worden in- en uitgeschakeld.

- Trayrail van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter), aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Trayrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Trayrail van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Bordenrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op hoogte 750 mm. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Bordenrail van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op hoogte 750 mm. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Plateau van roestvrij stalen ronde buis (25 mm buisdiameter), aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Plateau van roestvrij staal, aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Plateau van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Afdekking schakelaarpaneel. Voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen

- Extra contactdozen. Twee extra contactdozen 230 V met randaarde, aan de bedieningszijde tegen de binnenzijde van de rechter zijwand van het koelmachinecompartiment gemonteerd. Het maximaal toegestane opgenomen vermogen van de contactdozen voor externe apparaten is afhankelijk van de uitrusting van het apparaat.

- Elektrische aansluiting met 400 V / 16 A CEE-stekker

- Kabelgeleiding naar boven, bloklengte: 
450 mm, uitgetrokken ca. 2 m

- Bodemplaat van RVS

- Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules.

- Roestvrij stalen wielen, diameter 125 mm, 
4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. De totale hoogte wordt 60 mm hoger, de hoogte onderbouw bedraagt dan 810 mm

- Stelpoten van roestvrij staal (i.p.v. wielen)

- Plinten van roestvrij staal, aan de klantzijde/korte zijde rechts/links (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)

- Inlegbodem van roestvrij staal

- GN-inhangframe van roestvrij staal voor de onderverdeling van GN-inzetbakken

Technische gegevens:

Materiaal:	chroomnikkelstaal 18/10 (mat.nr. 1.4301 / AISI 304) gemicroleerd; in combinatie met

gepoedercoate, aan beide

zijden elektrolytisch verzinkte

metaalplaat.

Gewicht:		afhankelijk van de uitrusting

Capaciteit		max. 3 x GN 1/1-150

Temperatuur-

bereik:	de temperatuur is standaard ingesteld op +7°C en regelbaar van +2°C tot +15°C* bij een omgevingstemperatuur van max. +32°C

Koelmiddel:	Propaan R290

Hoeveelheid

koelmiddel:	110 g

Koelvermogen:	0,66 kW bij t0= -10 °C en 
tu= +32 °C

Klimaatklasse:	4

Beschermings-

klasse: 	IPX2

Aansluitwaarde:	220-240 V / 1N PE / 50 Hz

380-415 V / 3N PE / 50 Hz

Emissies:	de werkplekgerelateerde

geluidsemissie van het apparaat is minder dan 70 dB(A)

De aansluitwaarde van de module is afhankelijk van de optionele toebehoren.

* Deze temperatuur wordt bereikt in het geometrische middelpunt van de koelbak

Bijzonderheden:

- De circulatieluchtkoelbak bestaat uit afzonderlijke, gemakkelijk uitneembare segmenten, die ook in de vaatwasmachine kunnen worden gereinigd.

- Geïntegreerde ventilatieroosters zorgen ervoor, dat de koude lucht optimaal circuleert en dat er bij het opscheppen geen voedselresten in tussenruimten kunnen vallen.

- GN-inzetbakken kunnen flexibel worden geplaatst of onder een hoek worden gepresenteerd.

- Elektronische koeltemperatuurregelaar met digitaal display

- Geluidsarme, energiebesparende koelmachine met duurzaam koelmiddel R290

- Hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas

- Gemicroleerd RVS-oppervlak

- Tweetraps veiligheidsafvoer

- Neerklapbare tray- en bordenrails van ronde RVS-buis, RVS-plaat of multiplex bekleed met Resopal en kinderbeveiliging.

- Ruime keuze aan kleuruitvoerings- en individualiseringsopties

Fabricaat:

Fabrikant:		B.PRO

Type:         		BASIC LINE UK-3 Kids

Bestelnr.:		393 180